ANEXO 6

GUÍA GENERAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	REQUISITOS HABILITANTES	4

3.	CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.	4

3.1	FICHA TECNICA	4

3.2	ALCANCE	5

3.3	ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO	6

3.4	CICLO DE VIDA DEL PROYECTO	6

3.5	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO	6

3.5.1	Etapa de Intervención y Construcción	6

3.5.2	Etapa de Operación y Mantenimiento	7

3.5.3	Etapa de Cierre y Abandono	7

3.6	DEMANDA DE RECURSOS NATURALES	13

3.7	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE	14

3.7.1	MEDIO FÍSICO	14

3.7.2	MEDIO BIÓTICO	21

3.8	COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL	24

4.	DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y SENSIBLES	28

4.1	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA	28

4.2	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA	31

4.2.1	Componente físico	31

4.2.2	Componente Biótico	31

4.2.3	Componente Social	32

4.3	Áreas de Sensibilidad	32

4.3.1	Sensibilidad física	32

4.3.2	Sensibilidad Recurso Suelo	32

4.3.3	Sensibilidad Biótica	33

4.3.4	Sensibilidad Social	35

5.	ANÁLISIS DE RIESGOS	36

5.1	Riesgos endógenos	36

5.2	Riesgos exógenos	36

6.	EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES	37

7.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	37

8.	REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS	41

9.	ANEXOS	41

10.	CARTOGRAFÍA	42

Acrónimos:

No. Abreviatura // Nombre completo

- AAC	Autoridad Ambiental Competente.

- AAN	Autoridad Ambiental Nacional.

- AID	Área de Influencia Directa.

- AII	Área de influencia Indirecta.

- EsIA	Estudio de Impacto Ambiental.

- IIGE	Instituto de Investigación Geológico y Eléctrico.

- INAMHI	Instituto Nacional de Meteorología e hidrología.

- OMM Organización Meteorológica Mundial.

- PMA	Plan de Manejo Ambiental.

- PPC	Proceso de Participación Ciudadana.

- SAE	Servicio de Acreditación Ecuatoriano.

- RCODA Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene instrucciones para el desarrollo, elaboración y presentación de los Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), conforme a lo dispuesto en los artículos 432 literal b), y Art. 434 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019.

Las consideraciones generales para la presentación del EsIA son:

- El estudio de impacto ambiental será elaborado en idioma español y deberá especificar todas las características del proyecto que representen interacciones con el medio circundante. Se presentará también la caracterización de las condiciones ambientales previa la ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de riesgos y la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación, como lo establece el Art. 433 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

- En la elaboración del EsIA se deberá considerar las coordenadas geográficas y de  implantación del proyecto, obra o actividad, que constan dentro del Certificado de Intersección.

- La información que conste en los EsIA, debe ser precisa y presentada de manera que facilite su lectura y compresión, además se incluirá un capítulo llamado glosario.

- La información presentada en tablas y gráficos, deberá ser numerada y rotulada de manera organizada y uniforme.

- Los anexos deberán ser referenciados en el texto principal y tener coherencia con el mismo.

- Conforme a las particularidades de la actividad se justificará la no presentación de alguna(s) sección(es) del presente documento.

El resumen ejecutivo deberá contener una síntesis  de todo el documento, destacando los principales hallazgos y conclusiones del estudio (Sugerido 2 hojas).

# REQUISITOS HABILITANTES

Como documentos habilitantes, que el operador debe anexar al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) son los siguientes:

- Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado y Zonas Intangibles.

- Informe de viabilidad ambiental expedida por la Subsecretaría de Patrimonio Natural, o la Dirección Zonal o quien hiciere sus veces, únicamente para proyectos, obras o actividades que intersecan con Sistema Nacional de Áreas Protegidas o Patrimonio Forestal Nacional.

- Pronunciamiento de la Autoridad competente cuando el proyecto, obra o actividad interseque con zonas intangibles de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

- Para proyectos, obras o actividades de los sectores estratégicos según corresponda deberá presentar copia del contrato, título, resolución de asignación, autorización de operación o factibilidad expedido por la Autoridad Competente.

- Según aplique, los demás requisitos previos establecidos en el artículo 9 de la presente norma.

# CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

## FICHA TECNICA

Conforme el siguiente formato:

| FICHA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto/obra/actividad: | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE (nombre del proyecto) |  |  |  |  |
| Código Minero o Número de Bloque Petrolero: | En caso de aplicar, caso contrario, indicar N/A |  |  |  |  |
| Código CIIU | AXXX.01 (descripción) |  |  |  |  |
| Código del proyecto en SUIA: | Se refiere al código asignado por el SUIA, por ejemplo: MAAE-RA(año)-XXXX |  |  |  |  |
| Ubicación político-administrativa: | Provincia: |  |  |  |  |
|  | Cantón: |  |  |  |  |
|  | Parroquia: |  |  |  |  |
| Superficie del área de implantación del proyecto/obra o actividad: | La superficie debe indicar el área de implantación del proyecto y el área geográfica del mismo. |  |  |  |  |
| Fase en la cual se encuentra el proyecto: Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre o Abandono |  |  |  |  |  |
| Ubicación Cartográfica | Ingresará las coordenadas de delimitación del proyecto/obra o actividad y coordenadas del área geográfica y del área de implantación |  |  |  |  |
| Ingresará las coordenadas en el sistema WGS84, Zona 17 Sur. | X |  |  | Y |  |
| DATOS DEL OPERADOR |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal o nombre del propietario: | Nombre del Representante Legal de la empresa y/o propietario |  |  |  |  |
| Dirección de la empresa: | Dirección exacta donde debe remitirse las notificaciones |  |  |  |  |
| Correo electrónico de contacto: | Representante legal o propietario |  |  |  |  |
| Teléfono de contacto: | REPRESENTANTE LEGAL O DEL PROPIETARIO |  |  |  |  |
| DATOS DEL CONSULTOR O COMPAÑÍA CONSULTORA |  |  |  |  |  |
| Nombre del consultor o compañía consultora: | Colocar el nombre del consultor calificado, se verificará con el sistema |  |  |  |  |
| Número de registro de calificación del consultor o compañía consultora ambiental calificada: | Número de registro del SUIA (MAAE-SUIA-XXXXX), se verificará con el sistema |  |  |  |  |
| Correo electrónico de contacto: | Del consultor calificado |  |  |  |  |
| Teléfono de contacto: | Del consultor calificado |  |  |  |  |
| EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (listado de profesionales que participaron en la elaboración del estudio de impacto ambiental. |  |  |  |  |  |
| Nombre | Formación Profesional | Componente (biótico, social, ambiental, cartográfico, entre otros) |  | Correo electrónico/ teléfono | Firma de responsabilidad (Electrónica) |

## ALCANCE

Se realizará una descripción sobre el alcance que tendrá la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

Además deberá realizar una descripción de la normativa ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad, en orden jerárquico sobre la cual se realiza el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a  lo establecido en el Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, conforme el siguiente formato:

Tabla 1. Marco Legal.

| Instrumento Jurídico | Registro Oficial y fecha de publicación, o Gaceta donde fue publicada la Ordenanza | Aplicabilidad. |
| --- | --- | --- |
| Reglamento al Código Orgánico del Ambiente | 507 de 12 de junio de 2021 | Regularización Ambiental |

## ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

El operador, describirá cada una de las alternativas con su respectivo análisis; de este el operador escogerá la alternativa más viable para su proyecto, obra o actividad la que se deberá mantener durante la ejecución del mismo.

- Presentará los resultados de al menos dos alternativas, con criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos.

- La no ejecución del proyecto, no se considerará como alternativa.

Para los proyectos, obras o actividades en ejecución, no se requerirá análisis de alternativas.

## CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

El ciclo de vida se compone del inicio, la planificación, la ejecución, el control  y el cierre  del conjunto de procesos que componen un proyecto, obra o actividad hasta conseguir alcanzar el objetivo propuesto en el tiempo y con el presupuesto disponible.

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

Describirá de manera general todas las actividades a realizar en el área geográfica y a nivel de detalle aquellas que se desarrollen en el área de implantación del proyecto, obra o actividad.

Describirá las actividades en las etapas de intervención y construcción, operación-mantenimiento y abandono, el detalle de todas las actividades previas, medios de transporte, obras civiles, infraestructura, instalaciones, técnicas a utilizar, equipo, maquinaria, insumos, requerimiento de electricidad y agua, número de trabajadores y demás requeridas para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Cada proyecto, obra o actividad debe detallar por etapas, los procesos, actividades, operaciones o tareas asociadas para su desarrollo, incluso si durante las etapas algunas o todas las operaciones pueden ser ejecutadas por terceros contratados, considerando la tecnología a implementar y la descripción del área a ser intervenida correspondiente al área de implantación.

### Etapa de Intervención y Construcción

Se realizará una descripción de actividades y requerimientos para la ejecución de las obras civiles, considerando entre las que aplique la descripción de las siguientes actividades: remoción de cobertura vegetal, movimiento y compactación de suelos (cortes, rellenos, estabilización de taludes, necesidades y sitios de suministro de materiales), construcciones obras civiles tales como: campamentos temporales y definitivos, casa de máquinas, sitios de control, área de almacenamiento y disposición de materiales y sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos, laboratorios, bodegas, oficinas, talleres, vías de acceso, comedores, consultorios médicos, dormitorios, pozos sépticos, túneles, obras hidráulicas, obras subterráneas, tendido de líneas, ductos, entre otras como equipos, maquinaria y las facilidades de apoyo que requiera para el mismo.

Describirá todos los insumos, materiales y desechos que se estima demandará y producirá en la etapa de construcción:

- Los materiales a ser utilizados, la estimación del volumen.

- Las fuentes de materiales, dependiendo de las condiciones cuando y en que época se desarrolla el proyecto.

- Las fuentes de energía.

- Aprovisionamiento y uso del agua.

### Etapa de Operación y Mantenimiento

Describirá todas las actividades correspondientes a la operación y mantenimiento, en la cuales se indicará las condiciones para la  operación, la infraestructura y las instalaciones con que cuenta el proyecto, obra o actividad.

Describirá los tipos de insumos, el aprovisionamiento de energía y agua, cantidades de agua y energía, captación de agua, materiales y desechos que se estima demandará y producirá el proyecto, obra o actividad en la etapa de operación y mantenimiento.

### Etapa de Cierre y Abandono

Describirá todas las actividades de cierre y abandono.

Además, describirá los procedimientos generales para el desmantelamiento de los equipos, materiales, infraestructura, facilidades utilizadas y la adecuación ambiental de los sitios en donde se ejecutó la obra civil.

Aspectos generales

Cada una de las etapas antes descritas detallará de la siguiente manera la ejecución y adecuación de sus actividades:

Accesibilidad.- Describirá las formas de acceso al proyecto, obra o actividad.

Instalaciones e infraestructura.- Para la descripción de las instalaciones e infraestructura se tomará como mínimo lo siguiente:

Tabla 2. Descripción de la ubicación de instalaciones e infraestructura en el proyecto, obra o actividad.

| Infraestructura / instalaciones | Área (m2) | Ubicación Coordenadas (Sistema de referencia WGS 84) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |

En el caso de accesos y líneas de conducción, ductos y demás, deberá indicar el trazado desde el punto de inicio y fin, además de la descripción de la infraestructura:

- Describir los sitios de acumulación de capa orgánica removida.

- Describirá las características constructivas y dimensiones de cada una de las instalaciones con las que cuenta cada proyecto, obra o actividad

- Describir los sitios de ubicación (coordenadas) y características técnicas de las escombreras

- Describirá todas las obras civiles y sus facilidades, equipos y maquinaria.

Descripción de procesos:

Tomando en cuenta que, en cada etapa del proyecto, obra o actividad (numerales 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3) se ejecutan procesos que interactúan entre sí para la implementación de dichas etapas.

En este contexto, por cada una de las etapas del proyecto, obra o actividad (numerales 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3), el operador numerará y nombrará a cada proceso que lleva a cabo (Ej. Proceso 1: Recepción y almacenamiento de materia prima, Proceso 10: Fabricación de producto, Proceso 3: Incineración de desechos, etc.), sin perjuicio que dentro de cada proceso se deban especificar subprocesos, de acuerdo a la complejidad del mismo.

Por cada proceso numerado y nombrado, el operador:

- Describirá y representará cada proceso a través de un diagrama de flujo con la identificación de entradas y salidas. Si se especifican subprocesos dentro de cada proceso, especificar el diagrama por cada uno de ellos e identificarlos con letras (Ej. Proceso 1, subproceso a).

Para el caso de un proceso de eliminación o disposición final, sea por gestión propia (art. 624 RCOA) o de prestación de servicio como gestor ambiental de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, que debe contar con la aprobación de requisitos técnicos conforme el Anexo B del Acuerdo Ministerial No. 026 publicado en REGISTRO OFICIAL 334 del 12 de mayo de 2008 o el que lo reemplace, únicamente se hará referencia a la sección de la información presentada sobre el diagrama de bloques que representa al proceso y que fue aprobado, con el fin de no duplicar la presentación de la información por parte del operador; sólo en caso de que la norma no solicite esta información en los requisitos técnicos, se completará en esta sección de la presente guía.

Toda información que sea considerada como confidencial para el operador, deberá ser expresamente identificada como "Información Confidencial"

- Presentará los balances de materia y energía si se trata de un proceso industrial, y de identificarse subprocesos industriales, presentar el balance por cada uno de ellos. Solamente para el caso de proyectos, obra o actividades nuevas (ex-ante), la información de diagramas y balances será estimada o referencial sobre base de datos experimentales o bibliográficos y/o especificaciones técnicas precedentes.

Para el caso de un proceso de eliminación o disposición final, sea por gestión propia (art. 624 RCOA) o de prestación de servicio como gestor ambiental de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, que debe contar con la aprobación de requisitos técnicos conforme el Anexo B del Acuerdo Ministerial No. 026 publicado en Registro Oficial 334 del 12 de mayo de 2008 o el que lo reemplace, únicamente se hará referencia a la sección de la información presentada sobre el o los balances de materiales y energía que se operan en el proceso y que fueron aprobados considerando lo indicado en el párrafo anterior, con el fin de no duplicar la presentación de la información por parte del operador; sólo en caso de que la norma no solicite esta información en los requisitos técnicos, se completará en esta sección de la presente guía.

Toda información que sea considerada como confidencial para el operador, deberá ser expresamente identificada como "Información Confidencial".

- Detallará maquinarias, equipos o herramientas que se utilizan o se utilizarán en el proceso conforme la siguiente tabla. Si se ha realizado la descripción por subprocesos, incluir esta especificación adicional en el campo “Maquinaria/Equipo” (Ej. Retroexcavadora – Subprocesos a y d)

Tabla 3. Descripción de maquinaria, equipos o herramientas utilizadas.

| Maquinaria / Equipo / herramienta | Cantidad | Uso | Tipo de Energía / Combustible para su funcionamiento | Potencia y/o capacidad (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Detallará materias primas, materiales/insumos y suministros que se utilizan o se utilizarán en el proceso, conforme a la tabla 4. Si se ha realizado la descripción por subprocesos, incluir esta especificación adicional en el campo “Material” (Ej. Hidróxido de sodio – Subproceso f), considerando:

Materia prima: Sustancia básica en el proceso, imprescindible
para elaborar u obtener el producto o servicio conforme a especificaciones técnicas prefijadas y que se incorpora al mismo conservando o no sus propiedades físicas y/o químicas originales. Ej. Mineral a procesar para beneficio (Proceso: obtención de oro), residuos a incinerar (Proceso: servicio de incineración de desechos), agua (Proceso: embotelladora de agua).

Materiales/Insumos: Sustancias y elementos cuya utilización es necesaria en un determinado proceso de elaboración de producto o prestación de servicio y que pueden o no incorporarse al artículo terminado o servicio prestado. Ej. Combustibles utilizados en cualquier vehículo o maquinaria, explosivos para la extracción de mineral, cianuro de sodio, agua.

Suministros: entre los que se considera a los materiales de fábrica (elementos de limpieza, materiales de mantenimiento, herramientas, etc.), o materiales de oficina que son elementos varios que se utilizan en tareas administrativas (Papel, discos, cintas, gomas, cartuchos, etc.). Generalmente no se incorporan al producto.

Tabla 4. Descripción de materias primas, materiales/insumo y suministros

| Nombre de la materia prima, material/insumo o suministro | Cantidad anual (Unidades/año, kg/año, gal/año, entre otros) | Categoría (Materia prima, material/insumo o suministro) |
| --- | --- | --- |

En coherencia con esta información y el impacto o riesgo ambiental que implican o implicarían, el operador deberá detallar en el plan de manejo ambiental las medidas correspondientes, en especial para la gestión de materiales peligrosos conforme la aplicación de la normativa pertinente (Ej. Para las condiciones de almacenamiento Norma INEN 2266).

- Detallar los residuos o desechos generados del proceso

Considerando las definiciones establecidas en el glosario del Código Orgánico del Ambiente:

“Desecho.- Son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, a cuya eliminación o disposición final se procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable y no es susceptible de aprovechamiento o valorización”

“Residuo.- Son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas, o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, a cuya eliminación o disposición final se procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional o internacional aplicable y es susceptible de aprovechamiento o valorización.”

El operador debe indicar el tipo de residuo o desecho sólido, semisólido, líquido o gaseoso, y una estimación de la cantidad a ser generada en el proceso que se está describiendo conforme las siguientes tablas. Si se ha realizado la descripción por subprocesos, incluir esta especificación adicional. En coherencia con esta información y el impacto o riesgo ambiental que implica o implicaría, el operador deberá detallar en el plan de manejo ambiental las medidas y las alternativas de su gestión en las respectivas fases con base en el principio de jerarquización  (COA art. 226 y RCOA arts. 626 literal a, 637, 640) y la aplicación de la normativa pertinente (Ej. Para las condiciones de almacenamiento Norma INEN 2266).

Tabla 5. Estimación de generación de residuos y desechos sólidos (a).

| Nombre del residuo o desecho(b)(c) | Descripción (d) | Código de residuo o desecho(b) (sólo para peligrosos y/o especiales) | Cantidad mensual proyectada (kg/mes o t/mes) |
| --- | --- | --- | --- |

(a)Se deben detallar todo tipo de residuo o desecho sólido o semisólido, incluso los que se eliminen o dispongan a través de gestión propia. Adicionalmente, mencionar el código de Registro de Generador de residuos y desechos otorgado, sólo en caso de contar con dicho Registro.

(b)Para el caso de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, colocar el nombre y código establecidos en el Listado Nacional de Desechos Peligrosos, Acuerdo Ministerial No. 142 publicado en el REGISTRO OFICIAL 856 del 21 de diciembre de 2012, o el que lo reemplace.

(c) Para el caso de los residuos no peligrosos aprovechables más comunes, utilizar la siguiente nomenclatura:

- Residuos de cartón no contaminado con otros productos o sustancias químicas o contengan materiales peligrosos (contaminados por ejemplo con: aceite lubricante u otros hidrocarburos)

- Chatarra metálica no contaminada con productos o sustancias químicas o contengan o materiales peligrosos (contaminados por ejemplo con: recubrimientos de pintura o plásticos, aceite lubricante u otros hidrocarburos, entre otros)

- Escombros procedentes de demolición o construcción de edificaciones no contaminados con productos o sustancias químicas o que contengan materiales peligrosos (contaminados por ejemplo con: trazas de aceite lubricante u otros hidrocarburos, entre otros)

- Residuos de papel no contaminados con productos o sustancias químicas o que contengan materiales peligrosos (contaminados por ejemplo con: trazas de aceite lubricante u otros hidrocarburos, entre otros)

- Plásticos no contaminados con productos o sustancias químicas o que contengan materiales peligrosos (contaminados por ejemplo con: trazas de aceite lubricante u otros hidrocarburos, cianuro, compuestos de mercurio, entre otros)

- Vidrio no contaminado con productos o sustancias químicas o que contengan materiales peligrosos (contaminados por ejemplo con: polvos remanentes de cianuro, trazas de aceite lubricante u otros hidrocarburos, entre otros)

(d) Sólo si se necesita alguna precisión con respecto al nombre establecido en los listados de residuos y desechos peligrosos y/o especiales o en la referencia de nomenclatura para algunos residuos no peligrosos aprovechables.

Tabla 6.  Estimación de generación de residuos y desechos líquidos (a) (b)

| Nombre del residuo o desecho líquido (c)(d) | Descripción (e) | Código de residuo o desecho(c) (sólo para peligrosos y/o especiales) | Volumen mensual proyectado (en m3/mes) | Cantidad mensual proyectada (kg/mes o t/mes) (f) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(a) Se deben detallar todo tipo de residuo o desecho líquido, incluso los que se eliminen o dispongan a través de gestión propia. Cada corriente de residuo o desecho líquido deberá ser caracterizada, por lo que, se deberá añadir la tabla con los parámetros que luego serán monitoreados para su control, conforme los criterios de descargas líquidas establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 097-A publicado en el REGISTRO OFICIAL 387 del 04 de noviembre de 2015, o el que lo reemplace. Para proyectos en funcionamiento, esta sección deberá incluir el resultado de la comparación de los parámetros analizados por laboratorios acreditados y el cumplimiento de los límites máximos permisibles, Adicionalmente, mencionar el código de Registro de Generador de residuos y desechos otorgado, sólo en caso de contar con dicho Registro.

(b) Los parámetros de esta sección, así como aquellos determinados en los requisitos técnicos relacionados a efluentes líquidos para el caso de las modalidades del Anexo B del Acuerdo Ministerial No. 026, quedarán establecidos para su reporte en el módulo RETCE del SUIA. Los puntos de monitoreo y la periodicidad se establecerán en el Plan de Manejo Ambiental.

(c)Para el caso de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, colocar el nombre y código establecidos en el Listado Nacional de Desechos Peligrosos, Acuerdo Ministerial No. 142 publicado en el REGISTRO OFICIAL 856 del 21 de diciembre de 2012, o el que lo reemplace.

(d) Para el caso de otros efluentes que no constan en los listados nacionales de residuos y desechos peligrosos, utilizar la siguiente nomenclatura:

- Aguas de proceso

- Aguas grises

- Otros tipos de efluentes (especificar)

(e) Sólo si se necesita alguna precisión con respecto al nombre establecido en los listados de residuos y desechos peligrosos y/o especiales o en la referencia de nomenclatura para otros efluentes.

(f) El operador deberá realizar las conversiones de volumen mensual a cantidad mensual en kg/mes o t/mes

Tabla 7. Identificación de emisiones al aire del proceso

| Identificación de la fuente fija de emisiones (horno, caldero, incinerador, etc) | Descripción | Código según listado nacional (sólo para peligrosos) | Caudal (en Nm3/h) |
| --- | --- | --- | --- |

Se deben detallar toda emisión al aire. Cada emisión deberá ser caracterizada, por lo que, se deberá añadir la tabla con los parámetros que luego serán monitoreados para su control, conforme los criterios de emisión de contaminantes del aire desde fuentes fijas establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 097-A publicado en el REGISTRO OFICIAL 387 del 04 de noviembre de 2015, o el que lo reemplace. Para proyectos en funcionamiento, esta sección deberá incluir el resultado de la comparación de los parámetros analizados por laboratorios acreditados y el cumplimiento de los límites máximos permisibles.

Para el caso de un proceso de eliminación por incineración, coprocesamiento (diferente al coprocesamiento en horno cementero regido por el Acuerdo Ministerial No. 048) o tratamiento de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, que debe contar con la aprobación del protocolo de pruebas en los requisitos técnicos conforme las modalidades el Anexo B del Acuerdo Ministerial No. 026 publicado en REGISTRO OFICIAL 334 del 12 de mayo de 2008 o el que lo reemplace: Luego de identificar la fuente, se hará referencia a la sección de la información presentada sobre el diseño del protocolo de pruebas con respecto a las emisiones y concentración de contaminantes que fue aprobado, con el fin de no duplicar la presentación de la información por parte del operador; y de existir la infraestructura instalada para la ejecución de la modalidad, el operador hará referencia también al reporte de resultados de dicho protocolo el cual verifica el cumplimiento de límites máximos permisibles de sustancias peligrosas.

Los parámetros de esta sección, así como aquellos en los requisitos técnicos quedarán establecidos para su reporte en el módulo RETCE del SUIA. Los puntos de monitoreo y la periodicidad se establecerán en el Plan de Manejo Ambiental.

Sólo si se necesita alguna precisión con respecto a la identificación de la fuente.

- Detallar la mano de obra requerida: Se indicará el número de personas que trabajará en cada proceso, su cargo y/o especialidad y la actividad que realizarán, esta información debe ser incluida en la siguiente tabla:

Tabla 8. Mano de obra requerida.

| Número de personas | Cargo/Especialidad | Actividad dentro del proceso |
| --- | --- | --- |

## DEMANDA DE RECURSOS NATURALES

- El operador, realizará una descripción del uso y de la demanda de los recursos naturales, para cada una de las etapas del proyecto, obra o actividad a ejecutarse.

- Realizará una descripción de las respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de recursos naturales.

## DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE

La línea base tiene carácter general y una vez establecida, es única para todas las fases operativas, sin perjuicio de que se la profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser necesario.

La caracterización de cada uno de los componentes se profundizará de acuerdo con las condiciones de cada proyecto, obra o actividad de manera que permitan conocer las condiciones ambientales, socioambientales y la interacción con los ecosistemas.

El muestreo de los componentes físico, biótico y social para el levantamiento de la línea base, deberá ser realizado dentro del área geográfica donde se desarrolle el proyecto, obra o actividad.

En base a la actividad y características del proyecto, obra o actividad podrá justificar mediante criterios técnicos la no ejecución de un análisis de los subcomponentes de línea base.

Adjuntará en los anexos los respaldos de los análisis de los muestreos realizados de todos los componentes analizados.

Los resultados obtenidos de los diferentes muestreos de los componentes, se compararán con los límites máximos permisibles de acuerdo al uso de suelo identificado en sitio.

En caso de identificar valores fuera de norma, los mismos se contemplarán como línea base, (únicamente para proyectos que no han iniciado el desarrollo de actividades), en caso de proyectos en construcción o funcionamiento, se presentará el Plan de Acción correspondiente.

Los muestreos realizados no deben exceder de dos años anteriores a la presentación del estudio de impacto ambiental, siempre y cuando sean realizados en la misma época (seca o lluviosa), para guardar representatividad en los análisis.

- Los componentes de la Línea Base deberán aplicarse para describir y caracterizar el área, lo cual servirá de parámetro para la identificación de las áreas sensibles.

- La línea base incorporará la evaluación detallada de la situación actual de los siguientes componentes ambientales:

### MEDIO FÍSICO

Para el muestreo del componente físico, el operador deberá presentar el informe técnico del análisis realizado por un Laboratorio acreditado por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano), esta acreditación deberá ser considerada por cada uno de los parámetros, cuyo límite permisible debe estar comprendido en el rango de detección del parámetro acreditado.

Nota: Describir en cada uno de los siguientes subcomponentes, los puntos de muestreos en el huso horario real levantado en campo, y a su vez, proyectado, sistema de referencia WGS84 zona 17 sur.

Climatología

Metodología

La información meteorológica, debe ser tomada de la o las estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto, obra o actividad en caso de que por su ubicación los datos no sean representativos debido a condiciones meteorológicas heterogéneas y otros factores; seleccionará las estaciones que cumplan con condiciones meteorológicas similares (pisos bioclimáticos, condiciones orográficas, etc) al sitio de desarrollo del proyecto, obra o actividad.

De ser necesario, se emplearán métodos de extrapolación, justificando la ausencia de datos meteorológicos, o se acudirá a datos reportados por el INAMHI u otras Instituciones Técnicas.

Tabla 9. Información de las Estaciones.

| Código de la Estación | Nombre de la Estación | Tipo de Estación (PG, PV, CO, entre otros) | Ubicación Coordenadas (Sistema de referencia WGS 84) |  | Altitud (msnm) | Distancia desde la estación a la infraestructura (los límites de la implantación del proyecto) (m) | Justificar el uso de datos de la estación escogida, relacionada con la ubicación del proyecto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |

Nota. PG se refiere a una estación pluviográfica, PV se refiere a una estación pluviométrica y CO se refiere a una estación climatológica ordinaria.

Descripción

Realizará el análisis de la información del clima en donde se desarrolle el proyecto, obra o actividad, considerando los datos anuales y mensuales promedio, máximos y mínimos. Esta información debe ser sustentada con gráficos, diagramas y rosetas.

En esta sección solo se colocarán las figuras con sus respectivas conclusiones. Las tablas utilizadas para obtener los gráficos o diagramas deberán ser colocadas como anexo del Estudio de Impacto Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental presentará el mapa de clima, con la ubicación de estaciones meteorológicas en relación con infraestructura, y mapa de Isoyetas e Isotermas.

#### Calidad del Aire / Emisiones

Metodología

Para los criterios de selección de los puntos de muestreo de calidad del aire se considerará lo siguiente: dirección del viento, la ubicación de asentamientos humanos que se encuentren cercanos a la ejecución del proyecto, obra o actividad y área donde se va a implementar la infraestructura, es decir dentro del área de influencia del proyecto.

Descripción

- El muestreo de calidad de aire y monitoreo de emisiones, debe ser realizado por un Laboratorio acreditado por el SAE. Incluir en anexos los respaldos de los análisis y el muestreo. Para proyectos nuevos se presentará los resultados del muestreo de calidad de aire, mientras que para los proyectos en funcionamiento

- La información de la calidad del aire se presentará en el siguiente formato:

Tabla 10. Ubicación de los puntos de muestreo.

| Número de muestra | Código de muestra | Ubicación Coordenadas (Sistema de referencia WGS 84 |  | Fecha de muestreo (dd/mm/aaa) | Descripción del sitio de muestreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |

Tabla 11. Resultados de muestreo de calidad del aire.

| Parámetro | Unidad | Resultado de muestreo |  |  | Límite Máximo Permisible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muestra 1 | Muestra xxx | Muestra n |  |
| PM 2.5 |  |  |  |  |  |
| PM 10 |  |  |  |  |  |
| Dióxido de azufre (SO2) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Nota: Resaltar los parámetros que se encuentran fuera de norma. Referenciar los documentos de respaldo respectivos.

Ruido Ambiental

Metodología

La medición de ruido ambiental seguirá los lineamientos de muestreo establecidos en la  normativa ambiental vigente en el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial No. 097-A Registro Oficial Suplemento 387 del 04 de noviembre de 2015, o la normativa que lo sustituya, en lo referente a puntos de muestreo, límites máximos permisibles, y niveles de ruido ambiente.

Los criterios de selección de los puntos de medición de ruido ambiente, considerarán lo siguiente: asentamientos humanos, áreas de desarrollo productivo y subsistencia (caza y pesca), tipos de bosque que se encuentren en el proyecto, uso del suelo identificado (de acuerdo a lo establecido por el GAD y/o la información levantada en sitio) y área donde se va a implementar la infraestructura. Para lo cual, considerará además lo descrito en el diagnóstico social.

Descripción

- Las mediciones deberán ser realizados por un Laboratorio Acreditado por el SAE.

- Los resultados de ruido deberán ser comparados con los límites máximos permisibles de acuerdo al uso de suelo identificado, cuando no se tenga la zonificación del GAD municipal se procederá a revisar la cartografía, mapas o imágenes satelitales de la zona o en su defecto la normativa más estricta para la comparación.

- El EsIA deberá contener la interpretación de resultados de las mediciones realizados y los respaldos de los muestreos en anexos.

- Se deberá presentar el mapa de puntos de medición de ruido, y elaborar un reporte con el siguiente contenido:

Tabla 12. Descripción del muestreo.

| *Código de la muestra | Ubicación Coordenadas (Sistema de referencia WGS 84 |  | Fecha (dd/ mm/ aaaa) | Diurno | Nocturno | Descripción del sitio de muestreo | Uso de suelo | Ruido de fondo Db | Resultado promedio (dB) | Límite permisible (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Código determinado por el laboratorio

Nota: Resaltar los parámetros que se encuentran fuera de norma

#### Hidrología

Metodología

- La caracterización a nivel de cuenca, subcuenca, microcuenca dependerá de la fase y el alcance geográfico del proyecto, obra o actividad.

- Analizará la descripción de las sub-cuencas hidrográfica (s) (metodología Pfafstetter para la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Ecuador, hasta el nivel actualizado y disponible) así como los patrones de drenajes para el área del proyecto, obra o actividad. únicamente para proyectos relacionados con el uso de los recursos hídrico o su afectación al mismo.

- Describirá los cuerpos hídricos superficiales (ríos, lagos, reservorios, entre otros), con atención en aquellos que potencialmente pueden verse afectados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, indicando los usos principales actuales.

- El levantamiento de profundidad, caudales y velocidad será tomado en sitio, el mismo que deberá ser realizado en las épocas que correspondan, sea época lluviosa o época seca (determinadas en el parámetro de precipitación en el capítulo de climatología).

- Definir procesos hidrometeorológicos (inundaciones), incluyendo cálculo y análisis de caudales de crecida, cuando sea aplicable.

Tabla 13. Características Hidrométricas de los Cuerpos Hídricos muestreados.

| Nombre del cuerpo hídrico | Tipo | Punto 1 |  | Punto 2 |  | Ancho de sección (m) | Profundidad (m) | Velocidad promedio (m/s) | Caudal promedio (m3/s) | No. de Anexo de la ficha hidrométrica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ubicación Coordenadas (Sistema de referencia WGS 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  |  |  |  |
|  | Léntico /Lótico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Léntico /Lótico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Calidad de Agua

Metodología

- Realizar la caracterización de la calidad del agua de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Acuerdo Ministerial No. 097-A Registro Oficial Suplemento 387 del 04 de noviembre de 2015, o la normativa que lo sustituya.

- Dentro de los puntos de muestreo considerará los criterios de: emisión o descarga de aguas arriba, aguas abajo de todos los cuerpos hídricos que se encuentre dentro del área de influencia del proyecto, obra o actividad.

- En caso de proyectos en ejecución, realizará el muestreo en los puntos de descarga, así como puntos aguas arriba y aguas abajo.

Descripción

- Los parámetros a analizarse serán determinados en base a la normativa ambiental vigente y las características del proyecto y su área de influencia.

- El análisis de calidad de agua, será realizado por un Laboratorio acreditado en el SAE. Incluir en anexos los respaldos de los análisis de calidad de agua, así como sus referencias en el Estudio Ambiental.

- Describir y georreferenciar los sitios de muestreo de calidad del agua.

- Describir el uso del agua en los sitios de toma de muestra.

- Comparar los resultados de los muestreos de línea base con los parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente.

- Realizar el levantamiento de información en sitio, el mismo que deberá ser realizado en las épocas que correspondan, sea época lluviosa o época seca. Es importante indicar que si la muestra es tomada en época seca, en el plan de manejo ambiental se deberá incluir una medida para realizar el levantamiento de información del cuerpo hídrico en época lluviosa.

Tabla 14. Ubicación de los puntos de muestreo.

| Número de muestra | Código de muestra | Ubicación Coordenadas (Sistema de referencia WGS 84 |  | Fecha de muestreo (dd/ mm/aaaa) | Descripción del sitio de muestreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |

Tabla 15. Resultados de muestreo de caracterización de aguas superficiales.

| Parámetro | Unidad | Resultado de muestreo |  |  | Límite Máximo Permisible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muestra 1 | Muestra … | Muestra n |  |
| Ca |  |  |  |  |  |
| Na |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Nota: Resaltar los parámetros que se encuentran fuera de norma, de ser el caso, presentar su plan de acción para actividades en funcionamiento.

#### Geología, geomorfología y sismicidad

Metodología

Señalará las fuentes de la información geológica oficial (información secundaria), utilizada en la caracterización (como el IIGE, Sistema SIG Agro, Instituto Espacial Ecuatoriano, IGM, Secretaría de Gestión de Riesgos, universidades, escuelas politécnicas, INAMHI entre otras), tales como estudios geológicos, de exploración, registros históricos, publicaciones de eventos sísmicos, entre otros.

Incluirá la metodología para el levantamiento de información de campo (información primaria) geológica y morfológica del área de estudio.

Descripción

Describirá las características geológicas y geomorfológicas de la zona de influencia incluyendo la información sismo tectónica.

#### Edafología y Calidad de Suelo

Metodología

Se realizará en base a información secundaria, y se complementará con información primaria.

Para la calidad de suelo, se describirá la metodología utilizada en sitio (por medio del uso del suelo o cobertura vegetal) y los puntos de muestreo se realizarán conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.

Descripción

- Describirá las características del suelo como estructura, textura, densidad aparente, porosidad y permeabilidad.

- El análisis de calidad de suelo, será realizado por un Laboratorio acreditado en el SAE. Incluir en anexos los respaldos de los análisis de calidad de suelo, así como sus referencias en el Estudio Ambiental.

- Los parámetros de caracterización de suelo corresponderán a los establecidos en la Tabla 1 del Anexo 2 del A.M. No. 097-A,  considerando las características del proyecto y su área de influencia.

- Los resultados de laboratorio de calidad del suelo serán comparados con lo establecido en la normativa ambiental vigente.

Tabla 16. Ubicación de los puntos de muestreo.

| Número de muestra | Código de muestra | Ubicación Coordenadas (Sistema de referencia WGS 84 |  | Fecha de muestreo (dd/ mm/aaaa) | Descripción del sitio de muestreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | Y |  |  |

Tabla 17. Resultados de muestreo de calidad de suelo.

| Parámetro | Unidad | Resultado de muestreo |  |  | Límite Máximo Permisible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muestra 1 | Muestra … | Muestra n |  |
| TPH |  |  |  |  |  |
| Na |  |  |  |  |  |
| Conductividad |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Nota: Resaltar los parámetros que se encuentran fuera de norma, de ser el caso, presentar su plan de acción para actividades en funcionamiento. Referenciar los documentos de respaldo respectivos.

##### Uso del Suelo

Deberá describir el uso del suelo actual del área del proyecto, obra o actividad en base a verificación en sitio, permisos de uso de suelo, entre otros.

Estudios especiales

Se requerirán estudios especiales de acuerdo a las características y especificidades del proyecto, obra o actividad como por ejemplo: monitoreo de aguas subterráneas, estudios hidrogeológicos, ruido y vibraciones, u otros estudios específicos de acuerdo a las características del proyecto, obra o actividad.

- Actividades existentes en el área de estudio:

Identificar y describir las actividades existentes en la área de estudio (agropecuaria, industrial, entre otros) y su relación con las posibles afectaciones a los componentes ambientales (físico, biótico y social) identificadas durante el levantamiento de línea base, tomando en cuenta los resultados de los muestreos (agua, aire, suelo y ruido) caracterizados en el área de estudio.

### MEDIO BIÓTICO

La línea base biótica presentará la siguiente estructura: introducción, objetivos, metodología, análisis de la información, resultados, conclusiones, recomendaciones, literatura citada y anexos.

Se caracterizará cualitativa y/o cuantitativamente flora, fauna terrestre (aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos terrestres) y fauna acuática (peces, macroinvertebrados), de tal forma que exista una representatividad dentro del área de emplazamiento del proyecto y sus áreas de influencia.

Se deberá definir el alcance de la caracterización del componente biótico, donde se indique los grupos que serán estudiados y se justifique técnicamente cuando se omita el estudio de uno de ellos (por ejemplo fauna acuática cuando no existan cuerpos de agua en las áreas de influencias del proyecto).

Para el levantamiento de la línea base biótica, para el transporte de material peligroso, utilizará información secundaria (fuentes bibliográficas).

a.1) Área de estudio

Se realizará una descripción del área de ejecución del proyecto, para esto se tomará en consideración los siguientes criterios ecológicos: cobertura vegetal y usos de suelo (superficie), tipo de ecosistemas, pisos zoogeográficos, bosques protectores, patrimonio forestal y cuerpos de agua.

Se establecerá los sitios o puntos de muestreo dependiendo de la heterogeneidad del paisaje. Los puntos de muestreo serán georeferenciados con una pequeña descripción del sitio, fecha de muestreo, altitud y la técnica de muestreo. El muestreo de fauna acuática (ictiofauna y macroinvertebrados) coincidirá con los muestreos de calidad de agua (componente físico).

a.1.2) Metodología

Se describirá para cada componente biótico los métodos y materiales empleados para las fases de campo y laboratorio. Las metodologías se detallarán y serán sustentadas técnicamente en base a literatura especializada.

Se realizarán muestreos cualitativos y cuantitativos en cada sitio de interés (puntos de muestreo) de acuerdo con las características específicas del proyecto, obra o actividad uso de suelo y estado de conservación del área. En el caso de realizar adaptaciones o modificaciones a las distintas metodologías, presentarán la justificación técnica, la medida y magnitud de dichas modificaciones.

Muestreos Cualitativos

Se recomienda utilizar Manuales para el levantamiento de información biológico, entre las cuales se pueden citar a los Inventarios Biológicos Rápidos (Borman et.al 2007, Alverson et al. 2008), Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sayre et.al 2000), Inventarios Bióticos RAPELD (Centro de Estudios Integrados Biodiversidad Amazónica PPBio-CEMBAN 2017), y Manual de Métodos para inventarios de vertebrados terrestres (Suárez & Mena 1994), sin perjuicio que la especificidad del sitio pueda requerir metodologías complementarias y más actualizadas.

Muestreos Cuantitativos

Para la caracterización cuantitativa se determinará el estudio  de los siguientes estratos/subcomponentes bióticos aplicables en función a las características de cada proyecto.

Tabla 18. Caracterización cuantitativa.

| COMPONENTE BIÓTICO |  |
| --- | --- |
| Flora | Epífitas, árbol, arbusto, hierba, palmas. |
| COMPONENTE BIÓTICO | SUBCOMPONENTE |
| Ornitofauna | Aves caminadoras, de dosel, de sotobosque y dependiendo del área de estudio evaluar aves playeras o acuáticas. |
| Mastofauna | Quirópteros y micro mamíferos terrestres (marsupiales, ratones topo, musarañas y ratones silvestres), primates, mamíferos medianos y grandes y dependiendo del área de estudio considerar a mamíferos acuáticos y marinos. |
| Herpetofauna | Todos los grupos |
| Entomofauna terrestre | Escarabajos copronecrófagos, Mariposas Diurnas y Polillas. |
| Macroinvertebrados Acuáticos | Toda la comunidad bentónica |
| Ictiofauna | Todos los grupos |

Se recomienda emplear algunas técnicas entre otras, las cuales se citan a continuación:

Flora

- Plantas vasculares (hierbas, árboles, arbustos); Registro de especies florísticas mediante inventarios y censos dentro de unidades muestrales como parcelas, subparcelas, cuadrantes y transectos. Se recomienda utilizar los métodos de muestreo para plantas leñosas (Gentry 1982), estratos de vegetación (Barkman 1979), distribución vertical de vegetación (Rangel y Lozano 1986), Manual de métodos básicos de muestreos y análisis en Ecología Vegetal (Mostacedo & Fredericksen 2000), Manual de Botánica: sistemática, etnobotánica y Métodos de Estudio en el Ecuador (Cerón 2003).

Fauna

- Ornitofauna: Captura mediante el uso de redes de neblina en unidades muestrales (transectos). Registro de especies mediante métodos visuales en unidades muestrales (transectos y conteo por puntos) y métodos por vocalizaciones. Esto con el propósito de caracterizar la comunidad de aves.

Se podrá utilizar los métodos establecidos en: Métodos de caracterización de comunidades de aves del Instituto Alexander von Humbolt (Villareal et al. 2004), Bird Ecology and Conservation (Sutherland 2004), Bird census and survey techniques (Gregory et al. 2004), Avian Monitoring Protocol (Lacher 2008), Bird Surveys (Bibby et al. 2000).

- Mastofauna: Registro de especies mediante captura (Sherman y Tomahawk), redes de neblina para micromamíferos voladores, análisis y detección de vocalizaciones; en unidades muestrales como transectos. Se recomienda utilizar los métodos establecidos en Guía de campo de mamíferos del Ecuador (Tirira 2007), Manual de técnicas para el estudio de la fauna (Gallina & López-Gonzáles, 2011), Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sayre et.al 2000).

- Herpetofauna: Registro de individuos e identificación mediante captura manual o  con trampas (Pitfall); con la ayuda de herramientas en unidades muestrales como transectos y relevamientos por encuentros visuales, análisis y detección de vocalizaciones. Se recomienda utilizar los métodos establecidos en: Técnicas para Inventario y Monitoreo de Anfibios de la Región Tropical Andina (Angulo et al. 2006), El Monitoreo de anfibios en América Latina (Lips & Reaser 1999) Evaluación y Monitoreo de Poblaciones silvestres de reptiles (Sánchez 2011), Manual de técnicas para el estudio de la fauna (Gallina & López-Gonzáles 2011), y los métodos para relevamientos de encuentros visuales (Heyer et al. 1994; Lips et al. 2001).

- Entomofauna: Registro mediante captura manual, trampas y herramientas específicas para cada grupo, tales como trampas Pitfall para escarabajos coprófagos, captura de mariposas mediante trampas Van Somerer-Rydon, trampas de luz para el muestreo de polinizadores nocturnos. Se utilizará como mínimo los métodos establecidos por el Instituto Alexander von Humbolt (Villareal et al. 2004) Técnicas y procesamiento para la recolección, preservación y montaje de Mariposas en estudios de biodiversidad y conservación (Andrade, Henao & Triviño. 2013), The use of indicator groups for measuring biodiversity as related to community structure and function (Favila y Halffter. 1997).

- Macroinvertebrados acuáticos: Captura de especies mediante red Surber y red de patada, de acuerdo a la profundidad de cuerpos de agua y por remoción de rocas del lecho del río D-net; Se podrá utilizará los métodos establecidos Protocolo Rápido de Evaluación de la Calidad Ecológica (Jáimez-Cuellar 2002), Manual de Monitoreo de los Macroinvertebrados Acuáticos como indicadores de la calidad del agua (Carrera & Fierro 2001); Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos (Domínguez & Fernández, 2009); Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas. (Samanez et. al 2014); Bioindicación del agua en Colombia (Roldan, 2003).

- Peces: Registro de especies mediante captura con artes de pesca (redes de arrastre, manuales, atarrayas y anzuelos) en puntos de muestreo. Se utilizará como mínimo los métodos establecidos en Metodologías para el establecimiento de Estado Ecológico según la directiva Marco del Agua, Protocolos de muestreo y análisis para Ictiofauna (Sostoa & García 2005; Barriga, 2012).

Describirá el proceso de identificación, nomenclatura y ordenamiento sistemático de las especies registradas con base en fuentes bibliográficas actualizadas.

a.1.2.3) Análisis de la información

Se describirá los parámetros biológicos que se utilizarán para el procesamiento y análisis de los datos de cada componente biótico, entre los más importantes están: riqueza, abundancia relativa, diversidad, índices de valor de importancia para flora (IVI), índices de calidad biológica del agua (BMWP y EPT); aspectos ecológicos; estado de conservación de las especies (según la UICN, CITES, Libros y/o Listas Rojas Nacionales Actualizados); endemismo, migración, sensibilidad, especies indicadoras, uso del recurso, entre otros.

Se describirá el esfuerzo de muestreo empleado para cada componente biótico (número de horas/técnica de muestreo).

a.1.2.3.4) Resultados

Para cada componente biótico, los resultados guardarán relación con los parámetros biológicos presentados y descritos en el análisis de información.

a.1.2.3.4.5) Recomendaciones

Las recomendaciones estarán enfocadas a la protección de los valores de conservación identificados en la línea base (especies, hábitats, ecosistemas, servicios ecosistémicos, etc.), los cuales servirán para el desarrollo de medidas propuestas en el PMA.

## COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL

Aplicación de metodología cualitativa y cuantitativa conforme especificidad de la investigación, la metodología debe ser respaldada con sus respectivos verificables y marco teórico, a fin de generar información confiable y verificable, que permitirá un análisis integral del escenario donde se ejecutará el proyecto, obra o actividad.

El levantamiento de la información del componente socioeconómico se realizará con al menos las siguientes herramientas cualitativas y/o cuantitativas básicas:

- Levantamiento de Información Bibliográfica: Para obtener una visión del estado de la población en territorio; se utilizará información de fuentes oficiales locales y nacionales tales como: estadísticas oficiales del VI Censo de Población y de Vivienda emitidas por el INEC en el 2010; planes de ordenamiento territorial y de manera complementaria información actualizada de instituciones relacionadas al sector socioeconómico y cultural del área, tales como: Dirección Provincial de Educación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Centros y Subcentros de Salud, entidades Municipales, Consejos Provinciales  entre otros; lo cual dará una aproximación a la zona de estudio y proveerá datos sobre indicadores básicos de la población. Adicionalmente, se podrá utilizar información de fuentes como el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE), Sistema de Información para la Planificación Nacional (INFOPLAN), planes de vida de las nacionalidades (en territorios donde existan nacionalidades indígenas), y páginas WEB donde se puede obtener datos adicionales para complementar y contrastar la información recopilada.  Se dará mayor peso al levantamiento de información recogida de información secundaria locales (PDYOT, agendas de desarrollo locales, catastros, programas y proyectos generados por los gobiernos locales, estudios específicos generados por el INEC.

- Levantamiento de campo: Aplicación de una metodología de investigación que se apegue a la realidad del entorno social en el que se desarrollará el proyecto, obra o actividad mismas que pueden ser:

  - Observación participante del escenario local: Por medio de la cual el investigador compartirá con las comunidades del área de influencia directa su contexto, vida cotidiana y experiencia, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad.

  - Encuestas a Hogares: Permitirá obtener información de temas concretos a través de un cuestionario estructurado el cual podrá contener aspectos como: composición de la unidad doméstica, actividades de subsistencia, problemas de la comunidad, lugar de origen, salud, educación, tenencia de tierra entre otros, y percepción sobre el proyecto a desarrollarse. El objetivo de esta encuesta es obtener información veraz y fidedigna en las comunidades cercanas al área de influencia del proyecto. Es importante detallar el tamaño de la muestra para levantamiento de información. Para tomar la muestra se deberá tomar en cuenta la densidad poblacional aplicando metodología para el cálculo de la muestra, la misma que debe ser detallada.

El tamaño de la muestra debe incluir en primer lugar a la población que se ubica en el área de influencia social directa del proyecto, obra o actividad, en dicho contexto, la muestra es probabilística, muestreo Aleatorio Estratificado.

  - Entrevista Comunitaria: se aplicarán a personas que por su condición de liderazgo tienen el potencial de proveer información importante sobre varios aspectos de las comunidades, como por ejemplo, el presidente de la comunidad, propietarios que residan en los predios directamente involucrados con el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

  - Mapa de actores: es una herramienta de indagación que permite identificar y caracterizar una diversidad de actores sociales existentes en el escenario de intervención. Se deberá considerar al menos los siguientes elementos para la matriz de mapa actores

| Actor Nombre | Comunidad / Organización | Contacto Telf./corre0 | Rol en el proyecto | Relación Predominante | Jerarquización de su Influencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Actor: Conjunto de personas con intereses homogéneo s que participan en un proyecto o propuesta

Comunidad / Organización: Clasificación de los diferentes actores sociales en un espacio preciso

Rol en el proyecto: Funciones que desempeña cada actor y el objetivo que persigue con sus accionar

Relación Predominante: Se define como las relaciones de afinidad (confianza) frente a los opuestos (conflicto) 1. A FAVOR 2. INDIFERENTE 3. EN CONTRA

Jerarquización de su Influencia: Capacidad del actor de limitar o facilitar las acciones 1. ALTO 2. MEDIO 3. BAJO.

Se incluirá la lista de entrevistados y encuestados pertenecientes a las áreas de influencia basándose en los elementos de la siguiente matriz.

Tabla 19. Lista de entrevistados y encuestados.

| Fecha | Nombre del entrevistado | Cargo | Institución/ organización/ comunidad | Jurisdicción político administrativa (provincia, cantón parroquia) | Contacto (telefónico, email ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Análisis de Información: Una vez obtenidos los resultados bibliográficos, entrevistas y encuestas a las comunidades se interpretará, depurará la información a fin de tener datos específicos. La validación implicará contrastar la información obtenida con los elementos que existen en el entorno.  Se incluirá el respaldo de las herramientas utilizadas: fichas, formatos, técnicas de registro, fotografías y todo lo que implique evidencia del levantamiento y análisis de información.

La información presentada deberá tener coherencia con la información recogida en los componentes físico y biótico, esto implica que si un elemento (físico y/o biótico) incide en cualquiera de los elementos sociales, se debe reflejar de manera armónica en el análisis.

Para la descripción de la línea base se deberá considerar los siguientes aspectos correspondientes a las Áreas de Influencia Social Directa e Indirecta. En el caso de que alguno de los elementos planteados, no cuente con información primaria, se deberá complementar con información de fuentes locales y nacionales.

En el caso de que alguno de los elementos descritos no sea representativo cuantitativamente a nivel de información primaria se cubrirán con la información regional; tales como: densidad, migración, tasa de crecimiento de la población, salud, población económicamente activa, problemas nutricionales, natalidad, mortalidad infantil, general y materna, morbilidad, tasa de alfabetismo y analfabetismo.

Es necesario enfatizar que los aspectos detallados a continuación deben relacionarse con las acciones del proyecto, obra o actividad que de alguna manera incidan o afecten a dichos aspectos.

- Perfil Demográfico

- Servicios básicos

- Salud

- Educación

- Vivienda

- Estratificación

- Predios

- NBI (nivel parroquial, cantonal, provincial)

- Uso del agua

Infraestructura física:

- Infraestructura vial

- Infraestructura comunitaria

Actividades productivas:

- Actividades existentes en el área de influencia social directa

- Uso de Suelo

- Turismo y espacios culturales

- Arqueológico

- Transporte

- Campo Socio-Institucional

La información sistematizada y analizada de la línea base social deberá servir como insumo básico para el análisis de la evaluación de impactos, determinación de la sensibilidad social y medidas que corresponden al plan de manejo ambiental.

Arqueológico: estudio de vestigios arqueológicos y conservación bajo los lineamientos y requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que establece la Ley.

Si en forma previa o durante la ejecución del proyecto, obra o actividad se estableciera, en el área la presencia de vestigios arqueológicos o del patrimonio cultural del país, el operador del proyecto, obra o actividad tendrá que suspender sus actividades e informar del particular al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y a la Autoridad Ambiental competente. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural expedirá las observaciones que serán de obligatorio cumplimiento.

Cuando el proyecto, obra o actividad tengan lugar en áreas señaladas por los estudios ambientales como de sensibilidad cultural, el operador del proyecto, obra o actividad desarrollará sus actividades de manera tal que estas no afecten la integridad de dichas áreas, para lo cual, en el correspondiente estudio ambiental se precisarán medidas adecuadas de prevención, control, rehabilitación y/o planes de rescate específicos en caso de que requiera el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el marco de la Ley de Patrimonio Cultural y sus Reglamentos.

INVENTARIO FORESTAL - RCODA Art. 458.a

Se realizará un Inventario de los Recursos Forestales en el caso de que, para la implementación de un proyecto u obra, se requiera remover cobertura vegetal nativa, de acuerdo con lo       establecido en el los Acuerdos Ministerial 076 y 134.

# DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y SENSIBLES

El área de influencia directa o indirecta,  está definida como la unidad espacial de análisis en la que se relacionan de forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos que generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica o productiva en general.

## ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, deberá considerarse como una única área que resulta de la integración o superposición de las áreas de influencia por componente incluida el área del proyecto; y estará justificada mediante metodologías técnicas debidamente referenciadas (fórmulas matemáticas, superposición de coberturas y modelaciones) que permitan delimitar el área en donde se evidencian los impactos socio-ambiental y ambiental durante el desarrollo del proyecto, obra o actividad en cualquiera de sus fases, como lo indica la figura 1. Además, considerar los resultados de la línea base y descripción del proyecto.

Figura 1. Esquema área de influencia directa AID

Componente físico

Se deberá determinar un área de influencia en metros cuadrados, kilómetros cuadrados o hectáreas, construida desde el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante metodologías técnicas debidamente referenciadas (fórmulas matemáticas, superposición de coberturas, modelaciones) que permitan delimitar el área en donde se evidencian los impactos socio-ambiental y ambiental en los diferentes componentes.

Calidad del Aire

Para la determinación del área de influencia directa (AID) por emisiones, se utilizará la norma de calidad del aire ambiente vigente, presencia de puntos receptores sensibles, etc. Se deberán incluir áreas de influencia, al menos para material particulado y material sedimentable. En caso de no identificar áreas de influencia, se justificará técnicamente la exclusión de esta información.

Hidrología y Calidad del Agua

Corresponderá al área de influencia del proyecto sobre los cuerpos hídricos, los patrones de drenaje y agua subterránea y/o de infiltración que intersecan con la infraestructura a implementarse. Se deberá considerarse lo establece el A.M 097-a o la norma que lo reemplace.

Ruido ambiente

El área de influencia directa será definida a través de la ecuación de atenuación del ruido, mismo que se graficará en un mapa de presión del ruido ((dB) decibeles) desde la fuente o fuentes al receptor o receptores para determinar el nivel de ruido en la zona de estudio (infraestructura y elementos sensibles bióticos y sociales). Para lo cual deberá incluir descripción de la metodología empleada. Además se considerará lo establecido en el A.M 097-A o la norma que lo reemplace.

Suelo

El área de influencia del suelo estará definida por el espacio físico ocupado por la implantación del proyecto, obra o actividad que afectan al recurso suelo (movimiento de tierras, erosión, compactación, etc.) y el espacio geográfico comprendido por los potenciales impactos.

Componente Biótico

Se determinará el área donde los impactos producidos por las actividades del proyecto afecten de modo inmediato a los componentes bióticos. Se tomará como base el alcance de los efectos causados en la calidad de los componentes físicos como suelo, agua, aire y ruido. Considerar los tipos de impacto, persistencia y magnitud.

Flora

Considerando que para toda construcción e instalación de obra e infraestructura se requiere de desbroce de vegetación y acondicionamiento del área, se tomará en cuenta todas las áreas de pérdida y alteración de la cobertura vegetal, ya sea en su estructura como en su densidad, abundancia y diversidad.

Se considerará toda el área de implantación del proyecto ocupada por su infraestructura, vías de acceso y facilidades del proyecto.

Fauna Terrestre

Se determinará el área donde exista afectación directa de los hábitats de fauna terrestre (ausencia, extirpación o pérdida de individuos) causada por las actividades del proyecto relacionadas con el desbroce de vegetación.

Fauna Acuática

Se establecerá como área de influencia directa a todos los cuerpos hídricos que tengan incidencia con el área operativa del proyecto, obra o actividad.

Para la determinación del área de influencia biótica directa total (m2), se deberá realizar un análisis e interpretación de los resultados obtenidos del álgebra de mapas.

Componente Social

Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará.

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se aplicará a nivel de comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.

Para la determinación del área de influencia directa social, se aplicarán los criterios establecidos en la normativa vigente.

Se detallará la intersección del proyecto, obra o actividad, con un predio y comunidad, o se establecerá la distancia que existe entre la infraestructura/comunidad con estos.

## ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de influencia directa (AID) en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto, obra o actividad. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del impacto y el componente afectado. En este sentido, la determinación del área de influencia indirecta es variable, según se considere el componente físico, biótico o socio-económico y cultural; e incluso dentro de cada uno de estos componentes el área de influencia indirecta puede variar según el elemento ambiental analizado.

### Componente físico

El área de influencia indirecta (AII) del componente abiótico será elaborada en concordancia con lo descrito para el ítem de área de influencia directa (AID); su interpretación deberá basarse en el análisis para los componentes suelo, aire y agua.

### Componente Biótico

El área de influencia indirecta es variable, según se considere el componente físico, biótico o socio-económico y cultural; e incluso dentro de cada uno de estos componentes el área de influencia indirecta puede variar según el elemento ambiental analizado.

El AII biótica, se determinará en base a criterios técnicos y/o bibliográficos y a partir del área de influencia directa biótica.

Se estimará la superficie del AII biótica (m2 o hectáreas) considerando la distancia máxima de afectación de los impactos producidos por el proyecto sobre flora, fauna terrestre y fauna acuática y las posibles afectaciones ecológicas, etológicas y/o fisiológicas en las especies, producidos por efecto de borde, ruido, vibraciones, polvo, etc.

### Componente Social

El Área de Influencia Social Indirecta, es el espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto, obra o actividad con las unidades político-territoriales donde se desarrolla: parroquia, cantón, provincia.

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socioambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.

## Áreas de Sensibilidad

La determinación de las áreas de sensibilidad del proyecto, obra o actividad deberán partir de los componentes ambientales establecidos en la línea base. Se deberá justificar técnicamente, el grado de vulnerabilidad de los componentes en las diferentes áreas establecidas como sensibles.

### Sensibilidad física

Se identificará estas áreas en categorías alta, media y baja de acuerdo a sus características y estructura. La determinación de la sensibilidad física se basará en la capacidad que tengan los medios físicos suelo y agua para soportar cambios originados por el desarrollo de las actividades del proyecto, sin sufrir alteraciones drásticas para que pueda mantener un nivel aceptable en su estructura y función.

Al determinar las áreas de sensibilidad se deberá tomar en consideración lo siguiente:

### Sensibilidad Recurso Suelo

El área de sensibilidad del recurso suelo estará determinada por metodologías debidamente justificadas que pueden considerar los siguientes parámetros: relieve, litología, sismicidad, cobertura vegetal, intervención, erosión, densidad aparente del suelo, textura, capacidad de drenaje.

#### Sensibilidad Recurso hídrico

Para la sensibilidad del recurso hídrico se considerará el caudal y calidad físico-química del recurso como factores de evaluación de la sensibilidad, debiéndose describir  la metodología utilizada.

### Sensibilidad Biótica

La determinación de la sensibilidad biótica alta, media y baja, de acuerdo a la aplicación de una metodología sustentada en criterios técnicos y/o bibliográficos. Tomando en cuenta las características ecológicas y áreas de conservación del lugar y el estado de las especies registradas (endémicas, bioindicadoras, amenazadas, etc.). Incluyendo áreas bióticas sensibles identificadas (cuerpos de agua, saladeros, leks, sitios de anidación, bañaderos, bebederos, remanentes de bosque nativo, corredores de conectividad, etc.) o áreas intervenidas (agroecosistemas, áreas deforestadas, etc.) dentro de las áreas de influencia del proyecto.

Se estimará la superficie de las áreas definidas con sensibilidad biótica alta, media o baja (m2 o hectáreas).

Tabla 21. Consideraciones para determinar áreas sensibles.

| Niveles | Aspectos a ser consideradas | Categorías | Estado de Sensibilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Especie | Especies sensibles | Alta | Alto |
|  |  | Media | Medio |
|  |  | Baja | Bajo |
|  | Especies en categorías de amenaza-UICN | En peligro crítico | Alto |
|  |  | En peligro | Alto |
|  |  | Vulnerable | Medio |
|  |  | Casi amenazado | Medio |
|  |  | Preocupación Menor | Bajo |
|  |  | Datos Insuficientes | Bajo |
|  |  | No Evaluado | Bajo |
|  | Especies en categorías de amenaza-Libros Rojos | En peligro crítico | Alto |
|  |  | En peligro | Alto |
|  |  | Vulnerable | Alto |
|  |  | Casi amenazado | Medio |
|  |  | Preocupación Menor | Bajo |
|  |  | Datos Insuficientes | Bajo |
|  |  | No Evaluado | Bajo |
|  | Especies en categorías de amenaza-CITES | Apéndice I | Alto |
|  |  | Apéndice II | Alto |
|  |  | Apéndice III | Medio |
|  | Especies de importancia | Especies endémicas | Alto |
|  |  | Especies migratorias | Alto |
|  |  | Especies "bandera" o "paraguas" | Alto |
|  | Especies Indicadoras | Especies indicadoras de buen estado de conservación | Alto |
|  |  | Especies indicadoras de mal estado de conservación | Bajo |
| Comunidad biótica | Áreas biológicas sensibles | Refugios | Alto |
|  |  | Nidos | Alto |
|  |  | Saladeros | Alto |
|  |  | Comederos | Alto |
|  |  | Bañaderos | Alto |
|  |  | Dormideros | Alto |
|  |  | Leks | Alto |
|  |  | Otros identificados | Alto |
| Ecosistema | Estado de conservación | Buen estado | Alto |
|  |  | Mediano estado | Medio |
|  |  | Mal estado | Bajo |
|  | Remanentes de vegetación | Primaria (Prístina o sin alteración) | Alto |
|  |  | Secundaria (Mediana alteración) | Media |
|  |  | Pastizal (Alta alteración) | Baja |
|  |  | Sin vegetación | Baja |
|  | Fuentes hídricas | Ríos mayores | Alto |
|  |  | Ríos menores? | Alto |
|  |  | Agua subterránea | Alto |
|  |  | Agua lluvia de uso humano? | Altos |
|  |  | Vertientes naturales | Alto |
|  |  | Lagos y Lagunas | Alto |
|  |  | Permanentes | Alto |
|  |  | Estacionales | Medio |
|  | Áreas protegidas | SNAP | Alto |
|  |  | Patrimonio Forestal de Estado | Alto |
|  |  | Bosques y Vegetación Protectora | Alto |
|  |  | Áreas Socio Bosque | Alto |
|  |  | Áreas de conservación y uso sustentable (ACUS) | Alto |
|  |  | Reservas Privadas | Alto |
|  | Áreas Prioritarias para la conservación | Aves | Alto |
|  |  | Mamíferos | Alto |
|  |  | Anfibios | Alto |
|  |  | Reptiles | Alto |
|  |  | Peces | Alto |
| Otros | Categorías Especiales | Humedales y sitios RAMSAR | Alto |
|  |  | Sitios de especies migratorias | Alto , Medio o Bajo dependiendo del tipo de especie registrada |
|  |  | Reservas de biosfera | Alto |

Nota. Indicar el tipo de sensibilidad de acuerdo a las consideraciones de esta tabla.

Además de los criterios para la clasificación del estado de sensibilidad citados en la tabla se podrá considerar otros criterios que serán justificados y respaldados técnicamente y en base a bibliografía publicada especializada.

Realizar un análisis de sensibilidad porcentual del área en base a los aspectos calificados en la tabla anterior.

Para la determinación del área (unidad de área) de sensibilidad biótica total, realizar un análisis de álgebra de mapas.

### Sensibilidad Social

La sensibilidad socioeconómica está asociada a la vulnerabilidad de la población ante factores exógenos que puedan comprometer o alterar las condiciones de vida. Una sociedad o comunidad es vulnerable frente a factores que son ajenos a su realidad poniendo en riesgo su subsistencia e  integralidad.

La sensibilidad socioeconómica está determinada por la interacción entre las actividades que desarrolla el proyecto (intensidad y duración), en la zona donde interviene con las condiciones propias del entorno. En este proceso se definen las posibilidades de transformación o alteración de las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en el área de influencia.

La identificación de las áreas sensibles tiene que establecerse en función del grado de sensibilidad por la presencia de factores que determinan el nivel de alteración que puede derivarse del desarrollo del proyecto.

El proponente deberá definir la metodología para determinar el nivel de sensibilidad social la misma que debe ser técnica. Para caracterizar el estado de sensibilidad se considerarán tres niveles de calificación:

Sensibilidad Baja

Sensibilidad Media

Sensibilidad Alta

Para la determinación de los niveles de sensibilidad, se han establecido como elementos de análisis, principalmente los relacionados con las actividades propias del proyecto, obra o actividad, y los factores o componentes que se encuentran señalados en la legislación, que se relacionan directamente con la población: como ejemplo cuerpos de agua, infraestructura, centros poblados o sitios de concentración humana.

# ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos deberá incluir una evaluación de los riesgos del proyecto al ambiente (riesgos endógenos), y del ambiente al proyecto (riesgos exógenos).

El análisis de riesgos  endógenos y exógenos, servirá como insumos para establecer el plan de contingencias, el cual debe estar descrito en el Plan de Manejo Ambiental.

## Riesgos endógenos

Entre los principales se consideran los siguientes:

- Riesgos físicos: explosiones no controladas, fugas y derrames de sustancias contaminantes, incendios, inestabilidad de infraestructura.

- Incendios Forestales.

- Gestión inadecuada de sustancias químicas y desechos peligrosos.

- Riesgos Bióticos (caída y entrampamiento de animales, cacería y maltrato animal, extracción de flora y fauna, atropellamientos, introducción de especies exóticas, deforestación, cambio del uso de suelo, entre otros).

- Riesgo Social (accidentes de tránsito, fallas humanas u operacionales, daño a la infraestructura pública y privada, cambio de uso de suelo, pérdida de cultura local, entre otros).

El resultado del análisis debe contemplar los riesgos por cada proceso inmerso en cada etapa del proyecto, obra o actividad, considerando que con esta base se establecerán las medidas en el plan de contingencia.

Para el caso de transporte de materiales peligrosos tomar en cuenta lo establecido en el artículo 50 del texto de la norma a la cual pertenece el presente anexo, considerar las particularidades aplicables según el tipo de transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo según corresponda. Se indicarán las rutas frecuentes sobre las cuales se efectuará el estudio, y de ser el caso, incluir la indicación del incremento de rutas posteriormente, si se trata de transporte a nivel nacional.

## Riesgos exógenos

Entre los principales se consideran los siguientes:

- Inundaciones.

- Erupciones.

- Sismos – Terremotos.

- Tsunamis.

- Remoción de masa.

- Sequias.

- Riesgos Bióticos (caída de árboles, ramas, plantas urticantes, plantas espinosas, mordeduras de serpientes, vectores de enfermedades tropicales, entre otros).

- Riesgos Sociales (paralización de actividades, huelgas, auto atentados etc.)

- Incendios Forestales.

Se deberá Incluir un análisis de los resultados obtenidos.

Para el caso de transporte de materiales peligrosos tomar en cuenta lo establecido en el artículo 50 del texto de la norma a la cual pertenece el presente anexo, considerar las particularidades aplicables según el tipo de transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo según corresponda. Se indicarán las rutas frecuentes sobre las cuales se efectuará el estudio, y de ser el caso, incluir la indicación del incremento de rutas posteriormente, si se trata de transporte a nivel nacional.

# EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES

Se deberá identificar, cuantificar, describir y valorar los potenciales impactos ambientales positivos y negativos, que se pueden generar durante el desarrollo del proyecto, obra o actividad, reconociendo los aspectos ambientales y actividades que van a generar impactos sobre los diferentes factores físicos, bióticos y socio-económicos durante las diferentes etapas del proyecto, obra o actividad.

La metodología utilizada para identificación y evaluación de impactos ambientales deberá ser descrita, la misma que debe considerar la información recopilada en los capítulos del EsIA y deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Identificación y evaluación de impactos.

- Análisis y resultados de evaluación de impactos ambientales.

Los resultados obtenidos en la evaluación de impactos ambientales, deberán guardar relación con los resultados obtenidos en la línea base, áreas de influencia, análisis de riesgos y sensibilidad.

# PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental, es un documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos, a los componentes físico, biótico y social causados en el desarrollo de una acción propuesta.

Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se considerará lo siguiente:

- Analizar las acciones factibles para evitar o controlar los riesgos e impactos negativos identificados en los apartados 5 y 6 conforme el presente documento.

- Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan considerado para mitigar los impactos ambientales negativos y riesgos identificados.

- El PMA será diseñado de acuerdo a cada una de las etapas del proyecto, obra o actividad, es decir: construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono conforme el apartada 3.5 del presente documento.

El plan de manejo ambiental deberá contener los siguientes sub - planes del proyecto, obra o actividad propuesta.

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos:

En este sub plan, le corresponde la implementación de todas las acciones tendientes a minimizar o mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, en las diferentes etapas del proyecto, obra o actividad.

Plan de Contingencias:

El Plan de Contingencias debe ser un documento que aborde la gestión de contingencias o emergencias en caso de eventos naturales, incendio, derrame, fuga, explosión y otros que se hayan identificado en el aparto 5 del presente documento.

En este se considerará, como mínimo, la siguiente información, por cada tipo de contingencia:

- Procedimientos de actuación, recursos internos y externos, incluyendo el apoyo de las actividades circundantes y las autoridades de la jurisdicción, de ser el caso, incluyendo las estrategias de cooperación operacional y comunicacional.

- Estructura organizacional y niveles de respuesta para enfrentar las diferentes contingencias (apropiado según la actividad del operador).

- Diagrama de bloques de procesos de la actividad, asociados con los riesgos. Mantener inventarios de sustancias químicas, bitácoras de residuos y desechos peligrosos y no peligrosos.

- Implementación de señalización y señalética.

- Manejo de químicos, residuos y desechos peligrosos conforme las hojas de seguridad, etiquetas y la norma INEN 2266:2013, o la que la reemplace.

- Designación de funciones específicas del personal para apagado de equipos de proceso (en caso de no contar con sistemas de apagado de emergencia automático), o accionado manual de alarmas u otras funciones específicas necesarias, según aplique, al momento de afrontar una contingencia.

- Verificación de recursos humanos, recursos comunicacionales, equipos de protección personal, equipamiento, mecanismos, materiales y demás para afrontar los diferentes tipos contingencia.

- Programa de entrenamientos y simulacros.

Plan de Manejo de Desechos.

Comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto, obra o actividad para la gestión ambientalmente racional de los diferentes residuos y desechos generados en las instalaciones del proyecto, obra o actividad identificados conforme el apartado 3.5 (Tablas 5, 6 y 7) del presente documento,  y de esta manera proteger la salud humana y el ambiente.

Las medidas deben ser establecidas con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental aplicable, y de manera que sea fácil identificar su correspondencia con el proceso y etapa del proyecto a los cuales pertenecen (conforme a la información presentada en la sección de descripción del proyecto), para un óptimo seguimiento y monitoreo a través de los diferentes mecanismos de control.

Plan de Comunicación y Capacitación:

Comprende un programa de capacitación sobre los elementos físico y biótico, y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todas las personas vinculadas al proyecto, obra o actividad.

Plan de Relaciones Comunitarias:

Comprende un conjunto de programas de actividades que lleva el operador del proyecto con la participación de la(s) comunidad(es), las autoridades locales y representantes comunitarios.

Se incluirán medidas de difusión del Estudio de Impacto Ambiental, las principales estrategias de información y comunicación, eventuales planes de indemnización, compensación y mitigación de impactos socio-ambientales, así como un programa de educación ambiental participativa a la comunidad y programa de contratación de mano de obra local. Estos acuerdos deben permitir la disminución de efectos negativos y la optimización de las acciones positivas.

Para la participación de la comunidad en actividades de control y seguimiento ambiental, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la aplicación de un programa de capacitación en temas de monitoreo por parte del titular a las comunidades del área de influencia de su proyecto, obra o actividad.

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas:

Este plan debe contener las medidas necesarias para rehabilitar las áreas afectadas (restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y duración de la obra, remediación recursos naturales, reforestación utilizando especies características de la zona, entre otros).

Plan de cierre y abandono:

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, de manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto, obra o actividad motivo del respectivo EsIA.

Plan de rescate de vida silvestre (de ser aplicable):

En este plan se deben establecer todos los procedimientos y metodologías específicas para el rescate y reubicación de las especies silvestres dependiendo de la particularidad que presenta cada grupo biótico (Flora, Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles), y demás medidas en estricto cumplimiento a lo establecido en las Normas Técnicas emitidas para el efecto.

Plan de Monitoreo y Seguimiento:

Se definirán los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, tendientes a controlar adecuadamente las medidas propuestas para mitigar y prevenir los impactos ambientales identificados en el Estudio de Impacto Ambiental y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, así como las acciones correctivas propuestas en el mismo.

Los puntos de muestreo deberán ser realizados en los mismos puntos de la línea base y los parámetros a considerar deberán estar técnicamente justificados.

FORMATO MODELO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

A continuación, se presenta la tabla 22 que detalla el formato que debe emplearse para presentar los sub-planes del PMA, el cual incluye los costos estimados asociados a la ejecución de las medidas planteadas por cada sub-plan.

TABLA 22.  Formato establecido para presentación de los sub-planes del PMA.

|  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - PLAN DE XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código o No. | Etapa del proyecto |  | Proceso /Actividad | Aspecto Ambiental (a) | Impacto Ambiental (b) | Medidas (c) | Indicadores(d) | Medios de Verificación (e) | Plazo (f) | Frecuencia/ Periodicidad (g) | Costo Estimado (h) |
|  |  | - PLAN DE XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objetivos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código o No. | Etapa del proyecto |  | Proceso Actividad | Aspecto Ambiental (a) | Impacto Ambiental (b) | Medidas (c) | Indicadores(d) | Medios de Verificación (e) | Plazo (f) | Frecuencia/ Periodicidad (g) | Costo Estimado (h) |

- Aspecto Ambiental: El operador deberá plantear los aspectos ambientales conforme los apartados 5 y 6 del presente documento.

- Impacto Ambiental: El operador deberá plantear los impactos ambientales conforme al apartado 6 del presente documento.

- Medida: Son las acciones a tomar para mitigar, prevenir o minimizar el impacto o riesgo ambiental identificados misma que debe ser cumplible y verificable. La redacción debe ser en infinitivo.

- El indicador planteado debe estar enfocado a la prevención y/o mitigación del impacto ambiental en relación a la medida propuesta. Los indicadores pueden expresarse en: fracciones, porcentajes, entre otros que deben ser cuantificables y medibles.

- Medio de verificación: Es el documento, registro fotográfico u otro que evidencie el cumplimiento de las medidas propuestas, y debe estar acorde con el indicador planteado.

- Plazo: Inicio de ejecución de la medida propuesta contado a partir de la emisión de la autorización administrativa ambiental. El plazo debe plantearse en días, semanas, meses o años. Ej. 2 semanas, 3 meses.

- Frecuencia/Periodicidad: Tiempo de ejecución de la medida propuesta, el cual será determinado según la actividad, magnitud de los impactos ambientales y características socio-ambientales del entorno. La frecuencia o periodicidad pueden ser: diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual o bienal. Ejemplos:

Monitoreo de emisiones a la atmósfera – trimestral;

Presentación de monitoreo de emisiones a la atmósfera - anual.

- Costo: El presupuesto asignado por cada medida planteada para la implementación de los subplanes del Plan de Manejo Ambiental. El costo debe ser expresado en dólares de los estados unidos de américa.

PRESUPUESTO DEL PMA

Se deberá presentar un resumen con todos los costos estimados asociados a la ejecución de los sub-planes correspondientes del Plan de Manejo Ambiental.

El presupuesto del PMA debe ser presentado por etapa del proyecto: construcción, operación, cierre y abandono. El costo total es la suma de los costos estimados totales por etapa.

TABLA 23.  PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PMA

| PLAN | ETAPAS DEL PROYECTO |  |  | COSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONSTRUCCIÓN | OPERACIÓN | CIERRE Y ABANDONO |  |
| Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: |  | 5000 |  | 5000 |
|  | 10000 |  |  | 10000 |
|  | 500 | 500 |  | 1000 |
| Plan xxx | 1500 | 500 | 1000 | 3000 |
|  |  |  | 500 | 500 |
|  | 1000 | 800 | 200 | 2000 |
| Plan xxx | 2000 | 1500 | 1500 | 5000 |
| Plan xxx |  | 3000 |  | 3000 |
| Plan xxx |  |  | 2000 | 2000 |
| TOTAL | 15000 | 11300 | 5200 | 31500 |

# REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

Se incluirá todas las referencias bibliográficas que se utilizarán para darle el soporte teórico al Estudio Ambiental.

# ANEXOS

En esta sección se presentarán: fotografías fechadas de los muestreos físicos y bióticos de línea base, mapas, listados de flora y fauna, informes de laboratorio y resultados de muestreos bibliografía, listado de los participantes del Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, resumen ejecutivo y documentos habilitantes especificados en esta guía.

Se incluirán las listas de especies que contendrán como mínimo información taxonómica (órdenes, familias, especies).

Mapa de la instalación donde se ubiquen los sitios de almacenamiento de sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos.

Registro fotográfico de las especies, técnicas de muestreo y áreas de estudio. Cada imagen presentará información relevante.

En todos los casos, cuando se colecten especímenes de flora y fauna, se anexará el permiso de investigación, según el Art. 92. Recolección de vida silvestre en proyectos, obras y actividades, del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Además, el permiso de movilización y certificado de depósito de muestras en herbarios y/o museos.

Los proyectos, obras o actividades deberán presentar el pronunciamiento emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural conforme normativa aplicable (ítem arqueología línea base).

# CARTOGRAFÍA

El presente anexo describe los lineamientos básicos para la elaboración de la cartografía del proyecto, obra o actividad, los cuales se detalla a continuación:

D.1 Presentar información cartográfica básica y temática en formato digital del proyecto, obra o actividad, el mismo que deberá ser elaborado a través de un Sistema de Información Geográfico denominado ArcGis (versiones del 9.3 hasta 10.5 con extensión *.mxd), con sus respectivas bases de datos.

D.2 El sistema de proyección será UTM (Universal Transversa de Mercator) y el sistema de referencia WGS-84 (World Geodesic System, 1984), indicando la zona o huso horario (17 Sur). La escala de información cartográfica básica será de 1:50.000, en donde se describirá la fuente oficial de dicha información como el Instituto Geográfico Militar (IGM), Sistema Nacional de Información (SNI), entre otros.

D.3 Incluir en todos los mapas, las fuentes oficiales de información cartográfica básica y temática utilizada para el proyecto, obra o actividad, la misma que será citada en el membrete del mapa, de la siguiente manera: institución, insumo, escala y fecha.

D.4 Presentar los siguientes mapas temáticos en escala 1:250.000.

      - Mapa base (Que contenga el límite del proyecto, obra o actividad, la División Político Administrativa,  cuerpos de agua principales y secundarios, poblados, vías, senderos.)

      - Mapa de Imagen satelital (imagen satelital del área del proyecto (describir el número de bandas, resolución espacial y espectral, combinación RGB, fecha, sistema de referencia, porcentaje de nubosidad, nombre del satélite).

      - Mapa de infraestructura y/o ImplantaciónMapa de Áreas Protegidas SNAP – MAAE actualizado

- Mapa Hidrogeológico1 ex SENAGUA 2014

- Mapa Geológico1 IIEG

- Mapa Geomorfológico1 MAGAP

- Mapa de Sísmicidad1 SNR

- Mapa de tipos de Clima e incluir (isoyetas e isotermas)  con la estación meteorológica utilizada1 INAMHI actualizado

- Mapa de Cuencas Hidrográficas1 ex SENAGUA actualizado

- Mapa de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal1 SPN – MAE actualizado

- Mapa de Ecosistemas1 MAE 2013

- Mapa de Comunidades / Localidades

- Mapas de Muestreos Físicos (agua, aire, suelos, ruido, etc.)

- Mapas de Muestreos Flora y Fauna

- Mapa de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal1 SPN – MAE 2018

- Mapa de Áreas de Influencia Directa e Indirecta por componente (físico, biótico y social)

- Mapa de Áreas Sensibles por componente (físico, biótico y social.) (Incluir ubicación de elementos sensibles del medio social)

- Mapa de Riesgos Exógenos y Endógenos, el cual adicionalmente contendrá las actividades circundantes a la empresa y otros como presencia de recursos hídricos, entre otros, e identificación de la potencial afectación desde o hacia dichas actividades o recursos (considerando las contingencias de la operación antes identificadas, eventos naturales, tipo de operación de la actividad circundante).

- Mapa de estimación de implantación de la infraestructura del proyecto, obra o actividad. Incluir diagrama de tubería e instrumentación.

En caso de que algún mapa temático requerido, no aplica de acuerdo al alcance del proyecto, obra o actividad, se deberá justificar técnicamente en el capítulo correspondiente del estudio, las razones del  caso.

D.5 Toda la información cartográfica deberá estar estructurada y organizada mediante carpetas, y debe cumplir las reglas topológicas para los polígonos, también debe existir una consistencia lógica entre las unidades mapeadas y una consistencia temática entre lo identificado y la realidad de campo.

Se puede utilizar información bibliográfica, para la generación de los mapas establecidos anteriormente.