ANEXO 24

PROCEDIMIENTOS GENERALES REGULATORIOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

# INTRODUCCIÓN

El presente Anexo es dictado para el control y seguimiento ambiental amparado en lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 983 de 12 de abril de 2017 y en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial No. 752 de 21 de mayo de 2019; y, es aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.

Este Anexo establece los criterios para el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. El presente Anexo no regula a los desechos sólidos peligrosos y especiales.

El presente Anexo determina o establece:

- De las responsabilidades en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- De las responsabilidades ciudadanas en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- De las prohibiciones en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para la separación en la fuente de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el almacenamiento temporal de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

- Normas generales para la recolección y transporte de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el acopio y/o transferencia de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para la disposición final de desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el cierre técnico y saneamiento de botaderos de desechos sólidos no peligrosos.

# OBJETO

Tiene como objetivo establecer los parámetros para la prevención, control y seguimiento ambiental al manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo.

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.

Las acciones tendientes al manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica.

# DEFINICIONES

Para el propósito de este anexo se consideran las definiciones establecidas en el Código Orgánico del Ambiente, su Reglamento y las que a continuación se indican:

Acopio y/o transferencia

Consiste en instalar centros de acopio o estaciones de transferencia de residuos y desechos sólidos no peligrosos, de acuerdo a las necesidades del cantón.

El centro de acopio y/o la estación de transferencia es el lugar físico que cumple condiciones técnicas, dotado de la infraestructura y equipos, en el cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos y desechos sólidos no peligrosos para posteriormente ser transportados a otro lugar para su valorización o disposición final, con o sin agrupamiento previo.

Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos

Toda operación conducente al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección.

Aprovechamiento

Conjunto de acciones y procesos mediante los cuales, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se incorporan al ciclo económico y productivo por medio de la reutilización, reciclaje, generación de energía o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, sociales, ambientales y económicos.

Barrido y limpieza

Consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido esparcido o acumulado, de manera que queden libres de papeles, hojas, arenilla y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos.

Biodegradable

Que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales, sin la intervención del ser humano, bajo condiciones normales del ambiente.

Botadero de desechos y/o residuos sólidos. - Es el sitio donde se depositan los desechos y/o residuos sólidos, sin preparación previa y sin parámetros técnicos o mediante técnicas muy rudimentarias y en el que no se ejerce un control adecuado.

Caracterización de un desecho

Proceso destinado al conocimiento integral de las características estadísticamente confiables del residuo y desecho sólidos no peligroso, integrado por la toma de muestras, e identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. Los datos de caracterización generalmente corresponden a mediciones de campo y determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones contaminantes, masas por unidad de tiempo y masas por unidad de producto.

Celda emergente para desechos y/o residuos sólidos no peligrosos

Es una celda técnicamente diseñada, donde se depositan temporalmente los desechos y/o residuos sólidos no peligrosos, los mismos que deberán tener una compactación y cobertura diaria con material adecuado, poseer los sistemas de evacuación del biogás, recolección de lixiviados, recolección de aguas de escorrentía; hasta la habilitación del sitio de disposición final, técnica y ambientalmente regularizado. Adicionalmente, consta de las siguientes obras complementarias: conducción, almacenamiento y tratamiento de lixiviados. Dicha celda tendrá un periodo de diseño no mayor a 2 años y es también considerada como la primera fase del relleno sanitario.

Cierre Técnico de Botaderos

Se entiende como la suspensión definitiva del depósito de desechos y/o residuos sólidos; esta actividad contempla acciones encaminadas a incorporar los mismos controles ambientales con que cuentan los rellenos sanitarios manejados adecuadamente, siendo la única forma de garantizar la calidad del suelo, del agua y del aire, así como la salud y la seguridad humana.

Contaminación

Alteración negativa de un ecosistema por la presencia de uno o más contaminantes, o la combinación de ellos, en ciertas concentraciones o tiempos de permanencia.

Contenedor

Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro material apropiado utilizado para el almacenamiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos, generados en centros de gran concentración, lugares que presentan difícil acceso o bien en aquellas zonas donde por su capacidad es requerido.

Control

Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, tendiente a que el manejo de desechos sólidos sea realizado en forma técnica y de servicio a la comunidad.

Desecho

Son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, a cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable y no es susceptible de aprovechamiento o valorización.

Desechos no peligrosos:

Son las sustancias sólidas, semisólidas, líquidas o gaseosas o materiales compuestos, que no presenta características de peligrosidad con base en características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico - infecciosas y/o radioactivas (CRTIB), que son resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo que no tiene valor para quien lo genera y que no es susceptible de aprovechamiento o valorización, a cuya eliminación sin aprovechamiento o disposición final se procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional o internacional aplicable.

Desechos sólidos de demolición

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc, que quedan de la creación o derrumbe de una obra de ingeniería Están constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos y no ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc.

Disposición final

Ultima de las fases de la gestión integral de los desechos, en la cual son dispuestos de forma sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación definitiva, en espacios que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en las normas secundarias correspondientes, para evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

Funda/ Bolsa

Es una especie de saco de papel, plástico, tela u otro material, que se utiliza para guardar o trasladar cosas. Puede tener o no asas para facilitar su manejo.

Generación de residuos y/o desechos sólidos

Cantidad de residuos y/o desechos sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo determinado. Es la primera etapa del ciclo de vida de los residuos y está estrechamente relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las características socioeconómicas de la población.

Generador de residuos y/o desechos sólidos

Toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que, como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos y/o residuos sólidos.

Lixiviado

Líquido que percola a través de los residuos y desechos sólidos no peligrosos, compuesto por el agua proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, la humedad de la basura y la descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos.

Reciclaje

Proceso mediante el cual, previa separación y clasificación selectiva de los residuos o sus componentes, son aprovechados como energía o materia prima en la fabricación de nuevos productos.

Recipiente

Objeto destinado a contener o transportar un residuo o desecho, que puede o no entrar en contacto directo con el mismo, conservando sus características físicas, químicas y sanitarias. Los tipos y capacidades de los recipientes, dependen de las características y tipos de residuos y pueden ser retornables como los contenedores, canecas, tachos, etc.; o desechables como las bolsas.

Recolección

Acción de retirar, recoger y colocar los residuos y desechos sólidos no peligrosos en el equipo destinado a transportarlos hasta las estaciones de transferencia o sitios de aprovechamiento previo a la disposición final.

Relleno sanitario

Es una técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los desechos y/o residuos sólidos; consiste en disponerlos en celdas debidamente acondicionadas para ello y en un área del menor tamaño posible, sin causar perjuicio al ambiente, especialmente por contaminación a cuerpos de agua, suelos, atmósfera y sin causar molestia o peligro a la salud y seguridad pública.

Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los desechos y/o residuos, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, para luego cubrirlos con una capa de tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente y efectuando el control de los gases, lixiviados y la proliferación de vectores.

Reutilización

Es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos.

Separación en la fuente

Actividad de seleccionar y almacenar temporalmente en su lugar de generación los diferentes residuos y desechos sólidos no peligrosos, para facilitar su posterior almacenamiento temporal y aprovechamiento.

Tratamiento

Conjunto de procesos, operaciones o técnicas empleadas para modificar las características de los residuos sólidos mediante transformaciones físicas, químicas o biológicas, con el fin de eliminar su peligrosidad para su disposición final o recuperar material mediante el aprovechamiento.

Transporte

Es el movimiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos a través de cualquier medio de transporte conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Viabilidad técnica:

Requisito previo para la implementación de un proyecto de cierre técnico de botaderos, gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos o cualquiera de sus fases, y; celdas emergentes; emitido una vez que los estudios cumplan con los lineamientos técnicos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional.

# ALCANCE

4.1 Establece los procedimientos generales en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos, para las siguientes temáticas:

- De las responsabilidades en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

- De las responsabilidades ciudadanas en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

- De las prohibiciones en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

- Normas generales para el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para la separación en la fuente de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

- Normas generales para el almacenamiento temporal de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

- Normas generales para la recolección y transporte de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el acopio y/o transferencia de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para la disposición final de desechos sólidos no peligrosos.

- Normas generales para el cierre técnico y saneamiento de botaderos de desechos sólidos no peligrosos.

# DESARROLLO

5.1 De las responsabilidades en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

5.1.1 La Autoridad Ambiental Nacional como ente rector que dictará políticas y lineamientos para la gestión integral de residuos sólidos en el país y elaborará el respectivo plan nacional. Asimismo, se encargará de la regulación y control.

5.1.2 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos serán los responsables del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción, por lo tanto, están obligados a fomentar en los generadores alternativas de gestión, de acuerdo al principio de jerarquización, así como la investigación y desarrollo de tecnologías. Estos deberán establecer los procedimientos adecuados para barrido, recolección y transporte, almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y transferencia, con enfoques de inclusión económica y social de sectores vulnerables. Deberán dar tratamiento y correcta disposición final de los desechos que no pueden ingresar nuevamente en un ciclo de vida productivo, implementando los mecanismos que permitan la trazabilidad de los mismos. Para lo cual, podrán conformar mancomunidades y consorcios para ejercer esta responsabilidad de conformidad con la ley. Asimismo, serán responsables por el desempeño de las personas contratadas por ellos, para efectuar la gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios, en cualquiera de sus fases.

5.1.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos a nivel local realizaran la regulación y control en su jurisdicción, emitiendo normativa local para la gestión integral de residuos y desechos, en concordancia con la política y normativa ambiental nacional vigente. Además, garantizarán la integración de los recicladores de base que operen en su jurisdicción, en función de la generación, priorizando su participación en la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos como una estrategia para el desarrollo sostenible.

5.1.4 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos deberán incluir en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y demás instrumentos de planificación cantonal articulando con su Plan de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, los proyectos de inversión relacionados con la gestión de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.

5.1.5 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos deberán realizar la caracterización de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos al menos una (1) vez cada cuatro (4) años acorde a los lineamientos o directrices que emita la Autoridad Ambiental Nacional.

5.1.6 Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como el adecuado manejo que incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal; en base a los lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas.

5.1.7 Los gestores de residuos no peligrosos que prestan el servicio para su gestión en cualquiera de sus fases, serán responsables del correcto manejo, para lo cual deberán enmarcar sus acciones en los parámetros que defina la política nacional en el cuidado ambiental y de la salud pública, procurando maximizar el aprovechamiento de materiales.

5.1.8 Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como el adecuado manejo que incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal; en base a los lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas.

5.1.9 Los gestores de residuos no peligrosos que prestan el servicio para su gestión en cualquiera de sus fases, serán responsables del correcto manejo, para lo cual deberán enmarcar sus acciones en los parámetros que defina la política nacional en el cuidado ambiental y de la salud pública, procurando maximizar el aprovechamiento de materiales.

5.2 De la responsabilidad ciudadana en el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

5.2.1 Los vendedores ambulantes o asociaciones que los agrupan deberán mantener limpia la vía pública que ocupen para realizar sus actividades y tener su propio sistema de almacenamiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos, así como la coordinación de su recolección.

5.2.2 Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y escombros de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera causar problemas a los peatones o impedir la libre circulación de los vehículos. El propietario de las obras será el responsable por la acumulación de residuos y desechos sólidos no peligrosos que se ocasionare en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado.

5.2.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos podrán establecer un período de tiempo máximo permitido a fin de que el titular de la obra retire la tierra y escombros, disposición que deberá ser acatada o en caso contrario, la entidad de aseo podrá retirar estos materiales, cobrando al infractor los costos que demande este servicio, con los recargos correspondientes.

5.2.4 Los propietarios, empresarios y promotores de las obras y trabajos serán responsables solidarios en el transporte de las tierras y escombros.

La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el momento en que estos materiales son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el efecto por la entidad de aseo.

5.2.5 Los propietarios de terrenos y solares tienen las siguientes responsabilidades:

      - Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad, libre de desechos sólidos en general.

      - Ejecutar labores de desratización y desinfección de manera periódica.

5.2.6 Es de responsabilidad de los municipios la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de terrenos baldíos, en casos en que el propietario del terreno no realice la limpieza del mismo, con cargo de los gastos al propietario del terreno.

5.2.7 Previa a la celebración de fiestas tradicionales, ferias u otros eventos de carácter público, los organizadores requerirán la autorización de la municipalidad para la coordinación del almacenamiento y limpieza de residuos y desechos sólidos no peligrosos, así como su posterior recolección.

5.2.8 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los ciudadanos, en ningún caso deberán ser abandonados en la calle, sino que deberán almacenarse en recipientes apropiados y entregarse al servicio de recolección domiciliaria de desechos sólidos.

5.2.9 Los propietarios o responsables de puestos de venta de cualquier tipo de productos que se hallen emplazados en la vía pública, deberán poseer uno o varios recipientes para el almacenamiento de los desechos sólidos con las características optimas y serán responsables por mantener limpia el área de influencia inmediata de su negocio, antes durante y después de su ocupación.

5.2.10 Son responsabilidades de los propietarios de animales domésticos o mascotas, las siguientes:

      - Responder por cualquier acción que ocasione daños o afecciones por la acumulación de desechos sólidos en los espacios públicos, producida por los animales de su pertenencia.

      - Limpiar inmediatamente los excrementos de sus mascotas. El personal de la entidad prestadora de los servicios de recolección de los desechos sólidos, está facultado para exigir del propietario el cumplimiento de esta disposición.

5.2.11 Se podrá recibir en el sitio de disposición final en una celda diferenciada y con las características óptimas a cadáveres de canes y felinos (considerando la prohibición del numeral 5.2.12), que como medida de precaución han sido sacrificados en las campañas llevadas a efecto por las autoridades de salud, siguiendo los procedimientos indicados por la entidad ambiental de control. Las condiciones óptimas de construcción, mantenimiento y operación de estas celdas tendrán como objetivo evitar emisiones y liberaciones de contaminantes al ambiente.

5.2.12 Por razones de seguridad ambiental y del personal, no se deberá recibir en ningún relleno sanitario, animales que hayan muerto por rabia u otras zoonosis, o animales provenientes de pruebas de laboratorio, bioensayos, etc., para estos animales se recomienda la incineración en instalaciones autorizadas para el efecto.

5.2.13 Los Ministerios, las Municipalidades y otras instituciones públicas o privadas, dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán establecer planes, campañas y otras actividades tendientes a la educación y difusión sobre los medios para mejorar el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.

  - De las prohibiciones en el manejo de residuos y desechos sólidos no peligrosos

5.3.1 Se prohíbe la disposición final de desechos sólidos no peligrosos sin la autorización administrativa ambiental correspondiente.

5.3.3 Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.

5.3.4 Se prohíbe la quema de residuos y desechos sólidos no peligrosos en los contenedores de almacenamiento.

5.3.5 Introducir al país residuos y/o desechos no peligrosos para fines de disposición final.

5.3.6 Realizar movimientos transfronterizos de residuos o desechos no peligrosos sin la autorización administrativa correspondiente según la norma.

5.3.7 Se prohíbe arrojar o depositar residuos y desechos sólidos no peligrosos fuera de los contenedores de almacenamiento.

5.3.8 Se prohíbe la ubicación de contenedores de uso privado de almacenamiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos en áreas públicas. Sin embargo, la municipalidad podrá permitir su localización en tales áreas, cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento o situación específica lo exija.

5.3.9 Se prohíbe la colocación en contenedores de almacenamiento de uso público o privado a los siguientes desechos: los animales muertos, ni los enunciados en numeral 5.2.12; el estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos, Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos, restos de poda de jardines y árboles demasiados grandes y que no pueden ser manejados por los carros recolectores de desechos sólidos; y, materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección.

5.3.10 Está prohibido depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, desechos peligrosos o especiales, en los recipientes destinados para la separación en la fuente de los residuos sólidos no peligrosos.

5.3.11 Se prohíbe la instalación de incineradores de residuos sólidos no peligrosos.

5.3.12 Está prohibido depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, desechos peligrosos o especiales, en los rellenos sanitarios o celdas emergentes.

5.3.13 Se prohíbe la disposición o abandono de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos sólidos de demolición y cadáveres de canes y felinos en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto de acuerdo a la norma técnica correspondiente. Además, se prohíbe lo siguiente:

      - El abandono, disposición o vertido de cualquier material residual en la vía pública, solares sin edificar, parques, aceras, parterres.

      - Abandonar muebles, enseres o cualquier tipo de desechos sólidos, en lugares públicos.

      - Arrojar o abandonar en los espacios públicos cualquier clase de residuos y desechos sólidos no peligrosos de tamaño pequeño como papeles, plásticos, envolturas, desechos de frutas, etc., que produzcan los ciudadanos cuando caminan por la urbe, los mismos deberán depositarse en las papeleras peatonales instaladas para el efecto.

      - Arrojar cualquier clase de desperdicio desde el interior de los vehículos, ya sea que éstos estén estacionados o en circulación.

      - Desalojar en la vía pública el producto de la limpieza interna de los hogares, comercios y de los vehículos particulares o de uso público.

5.3.14 Se prohíbe la entrega de residuos y desechos sólidos no peligrosos para la recolección en recipientes en mal estado que dificulte la manipulación del personal de recolección.

5.3.15 Se prohíbe entregar residuos y desechos sólidos no peligrosos a operarios encargados del barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

5.3.16 Se prohíbe el acceso de personas y vehículos no autorizados a estaciones de transferencia y sitios de disposición final de residuos y desechos sólidos no peligrosos.

5.3.17 Se prohíbe dentro del área del sitio de disposición final de residuos y desechos sólidos no peligrosos la crianza de cualquier tipo de animal doméstico.

5.3.18 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos y especiales en el sitio de disposición final para desechos no peligrosos. Para los desechos sanitarios, de manera exclusiva, se atendrán a las disposiciones de la normativa ambiental aplicable y lo establecido en el presente anexo.

5.3.19 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos.

5.3.20 Se prohíbe la disposición de desechos radiactivos en los rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos.

5.3.21 Se prohíbe la disposición de envases de medicinas, restos de medicamentos caducados, generados por farmacias, centros hospitalarios, laboratorios clínicos, centros veterinarios, etc, en el relleno sanitario, estos serán devueltos a la empresa distribuidora o proveedora, quién se encargará de su eliminación, aplicando el procedimiento de incineración en instalaciones que cuentan con la autorización administrativa ambiental para el efecto.

5.3.22 Las cenizas producto del proceso de incineración, son desechos peligrosos, por consiguiente, deberán cumplir con lo establecido en la normativa para la gestión de desechos peligrosos.

5.3.23 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes de plantas de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción, en rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos.

5.3.24 Se prohíbe emplear a menores de edad en la recolección, eliminación o industrialización de residuos y desechos sólidos no peligrosos.

5.3.25 Se prohíbe las descargas de los lixiviados generados en los sitios de disposición final de desechos sólidos no peligrosos, estaciones de transferencia y plantas de tratamiento sin previo tratamiento y cumplimiento de los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional.

5.3. 26 Está prohibido acopiar o acumular residuos y desechos sólidos no peligrosos en sitios que no sean destinados técnicamente para tal actividad y que no sean aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional

5.4 Normas generales para el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

5.4.1 Los residuos y desechos sólidos no peligrosos de acuerdo a su composición y uso se clasifican:

      - Residuos y/o desechos orgánicos

      - Residuos y/o desechos inorgánicos

5.4.2 La gestión integral de los residuos y desechos sólidos no peligrosos comprende las siguientes fases:

- Separación en la fuente;

- Almacenamiento temporal;

- Barrido y limpieza;

- Recolección;

- Transporte;

- Acopio y/o transferencia;

- Aprovechamiento;

- Tratamiento (eliminación sin aprovechamiento); y,

- Disposición final.

5.4.3 La gestión integral de los residuos y desechos sólidos no peligrosos comprende además las siguientes actividades:

5.4.3.1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos conforme a sus competencias en la prestación del servicio de manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, deberán prestar el servicio para los siguientes residuos y desechos sólidos no peligrosos:

        - Residuos y /o desechos sólidos no peligrosos provenientes de domicilios.

        - Residuos y /o desechos sólidos no peligrosos provenientes de actividades comerciales.

        - Residuos y /o desechos sólidos no peligrosos provenientes de instituciones.

        - Residuos y /o desechos sólidos no peligrosos provenientes de la industria.

        - Residuos y /o desechos sólidos no peligrosos provenientes de establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, clínicas de estética con tratamientos invasivos y clínicas veterinarias, y demás establecimientos de salud humana y animal.

        - Residuos y /o desechos sólidos no peligrosos del barrido y limpieza de la vía pública.

        - Residuos y/o desechos sólidos no peligrosos tomando en consideración su naturaleza, composición, tamaño y volumen; como los siguientes:

- Los animales muertos, considerando la prohibición del numeral 5.2.12.

- El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos.

- Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos.

- Restos de poda de jardines y árboles demasiados grandes y que no pueden ser manejados por los carros recolectores de desechos sólidos.

- Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección.

- Otros no explícitos en los presentes numerales sin características de peligrosidad comprobada.

A excepción de los residuos y desechos sólidos no peligrosos provenientes de domicilios, las demás actividades, principalmente las sujetas a regularización ambiental deberán establecer en sus planes de manejo ambiental las opciones de minimización de la generación de residuos y desechos conforme a las prioridades en la jerarquización de la gestión de residuos y desechos establecida en el artículo 226 del Código Orgánico del Ambiente publicado en R. O. 983 del 12 de abril de 2017.

Solo si no existe alternativa nacional o fuera del país para la eliminación o tratamiento (con o sin aprovechamiento) del residuo o desecho no peligroso, se podrá considerar la disposición final en relleno sanitario. En casos excepcionales, motivados técnicamente por el regulado, la Autoridad Ambiental Nacional podrá autorizar la disposición final de desechos no peligrosos de manera temporal (hasta 2 años, dependiendo de las condiciones y vida del sitio de disposición final) mientras el regulado implementa las acciones a corto, mediano y largo plazo para el tratamiento de dichos residuos o desechos.

5.4.3.2 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos, deberán realizar y promover actividades y acciones en cuanto a la minimización en la generación de desechos sólidos, con la finalidad de:

        - Minimizar la cantidad producida.

        - Incentivar que la producción de fundas y otros utensilios reutilizables, sea realizada por parte de productores locales, a partir de materiales sustentables, reciclados o biodegradables y además resistentes, que permitan varios usos.

        - Propiciar la producción de empaques y envases recuperables.

        - Evitar, en la medida en que técnica y económicamente sea posible, el uso de empaques y envases innecesarios para la prestación de los productos finales.

        - Implementar y promover el reciclaje y aprovechamiento.

        - Concientización ciudadana.

5.4.3.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos deberán presentar a la Autoridad Ambiental Nacional lo siguiente:

        - Elaborar y presentar el plan de gestión integral municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, el cual incluirá además de las obligaciones establecidas en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el plan de reciclaje inclusivo y el plan municipal de reducción de residuos plásticos, en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y sus reformas.

El contenido mínimo del Plan a presentar en el literal a. será conforme a lo establecido en el Anexo 24 “Guía general para elaboración del plan de gestión integral municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, el cual incluirá el plan de reciclaje inclusivo y el plan municipal de reducción de residuos plásticos”, del presente acuerdo ministerial.

        - Elaborar y presentar un informe anual de cumplimiento al plan de gestión integral municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, el cual incluirá el cumplimiento del plan de reciclaje inclusivo y del plan municipal de reducción de residuos plásticos aprobado, el mismo que debe contener como mínimo la siguiente información:

- Información General: Proponente, representante legal, Responsable técnico (nombre/teléfono/correo electrónico), número de oficio de aprobación del PGI, periodo del PGI.

- Objetivo

- Antecedentes

- Detalle de la gestión ejecutada  según las siguientes tablas:

| Componente: Fase de la GIRS no peligrosos / sanitarios | Actividad /proyecto | Descripción del indicador | Meta anual establecida | Meta anual ejecutada | Nombre del medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Componente: Actividades de reciclaje inclusivo | Actividad /proyecto | Descripción del indicador | Meta anual establecida | Meta anual ejecutada | Nombre del medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Componente: reducción de residuos plásticos | Actividad /proyecto | Descripción del indicador | Meta anual establecida | Meta anual ejecutada | Nombre del medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Conclusiones

- Firmas de responsabilidad

- Anexos (Medios de verificación)

De ser el caso si las metas establecidas no se cumplieron en el periodo descrito en el plan de gestión integral municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, el cual incluirá el cumplimiento del plan de reciclaje inclusivo y del plan municipal de reducción de residuos plásticos aprobado, se deberá presentar el justificativo debidamente motivado del incumplimiento y la meta será prorrogada para el año siguiente.

        - Para la implementación de los proyectos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos deberán obtener la viabilidad técnica y la respectiva autorización administrativa ambiental.

        - Para la obtención de la viabilidad técnica, elaborar y presentar estudios de proyectos de cierre técnico de botaderos, gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos o cualquiera de sus fases, y; celdas emergentes (siempre y cuando el regulado justifique técnicamente la implementación de la celda).

        - Los estudios deben contener dos etapas: estudios de diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo, conforme a lo establecido en el Anexo 22 “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios para la obtención de la viabilidad técnica”, del presente acuerdo ministerial.

        - Elaborar y presentar la declaración anual sobre la generación y gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos, según el formato establecido por la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación.

        - Reportar el registro de información sobre la prestación del servicio de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos del cantón, a través de los instrumentos que se establezcan para el efecto, hasta los primeros sesenta (60) días de cada año.

        - Otras que solicite la Autoridad Ambiental Nacional.

5.4.3.4 Las actividades de manejo de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán realizarse en forma tal que se eviten situaciones como:

        - La permanencia continúa en vías y áreas públicas de residuos y desechos sólidos no peligrosos o recipientes que las contengan de manera que causen problemas sanitarios y de contaminación visual.

        - La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de enfermedades a seres humanos o animales.

        - Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general.

        - La contaminación del aire, suelo o agua.

        - Los incendios o accidentes.

        - La generación de malos olores, polvo y otras molestias.

        - La disposición final de desechos sólidos no peligrosos en botaderos o micro basurales.

# 5.5 Normas generales para la separación en la fuente de los residuos y desechos sólidos no peligrosos

# 5.5.1 Los residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán ser separados en recipientes por los generadores y clasificados en orgánicos, reciclables y desechos; para el efecto, los municipios deberán expedir las ordenanzas municipales correspondientes; para lo cual podrán considerar la normativa de estandarización de colores de recipiente de almacenamiento.

# 5.5.2 Las instituciones públicas adoptarán las medidas y acciones necesarias para la separación en la fuente de residuos y desechos sólidos no peligrosos en sus instalaciones.

# 5.6 Normas generales para el almacenamiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos

# 5.6.1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán garantizar que los residuos y desechos sólidos no peligrosos sean almacenados temporalmente en recipientes, identificados y clasificados en orgánicos, reciclables y desechos, los mismos que deben estar cerrados o tapados, para su entrega al servicio de recolección, evitando así que se produzcan derrames o vertidos de su contenido.

# 5.6.2 Los recipientes con residuos y desechos sólidos no peligrosos no deberán permanecer en vías y sitios públicos en días y horarios diferentes a los establecidos por el prestador del servicio de recolección.

# 5.6.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán cuidar, mantener y precautelar todos los implementos de aseo públicos de su jurisdicción, como: papeleras, contenedores, tachos, señalizaciones y otros que sean utilizados para el servicio, tanto en las labores habituales como en actos públicos o concentraciones. Además, la municipalidad procederá a su mantenimiento y reposición, pudiendo imputar el costo correspondiente a los ciudadanos que causen perjuicios a los mismos.

# 5.6.4 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán controlar que los usuarios coloquen los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido por la municipalidad.

# 5.6.5 Los recipientes retornables para almacenamiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos deben contar con las siguientes características:

      - Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección.

      - Los recipientes para residuos y desechos sólidos no peligrosos podrán regirse a la normativa de estandarización de colores de recipiente de almacenamiento.

      - Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la corrosión, como plástico, caucho o metal.

      - Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la recolección.

      - Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

      - Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la manipulación y el vaciado.

      - Capacidad de acuerdo a lo que establezca la municipalidad.

5.6.6 Los recipientes retornables para almacenamiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos, deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones sanitarias inobjetables.

5.6.7 Los recipientes no retornables utilizados para almacenamiento de residuos y desechos sólidos no peligrosos, deben ser fundas de material plástico o de características similares y deberán reunir por lo menos las siguientes condiciones:

      - Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por los residuos y desechos sólidos no peligrosos contenidos y por su manipulación.

      - Su capacidad debe estar de acuerdo con lo que establezca la entidad que preste el servicio de aseo.

      - Los recipientes para residuos y desechos sólidos no peligrosos podrán regirse a la normativa de estandarización de colores de recipiente de almacenamiento.

5.6.8 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas cerradas con nudo o sistema de amarre fijo.

5.6.9 La entidad de aseo deberá establecer las áreas especiales del espacio público, para carga, descarga y demás operaciones necesarias para la manipulación de los contenedores de desechos sólidos.

5.6.10 Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y demás establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer de un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación y almacenamiento de los desechos sólidos que se producen diariamente. El control del cumplimiento de esta disposición será de responsabilidad de la municipalidad.

5.6.11 Las edificaciones construidas con anterioridad a la presente Norma, deberán habilitar un espacio suficiente para el almacenamiento de los desechos sólidos, si las condiciones de prestación del servicio de recolección así lo exigieren.

5.6.12 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las características de la construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por la municipalidad.

5.6.13 Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en las edificaciones, deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos:

      - Ubicados en áreas designadas por la municipalidad.

      - Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general.

      - Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de prevención y control de incendios.

      - Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras clases de animales.

      - Además, las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y desinfestadas con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle.

5.6.14 A partir de la vigencia de esta Norma, toda edificación para uso multifamiliar, institucional o comercial y las que la municipalidad determine, tendrán un sistema de almacenamiento colectivo de desechos sólidos.

5.6.15 Los conjuntos residenciales y multifamiliares, así como las entidades o instituciones cuya ubicación no facilite la prestación del servicio de recolección, podrán coordinar con la municipalidad el respectivo almacenamiento dentro de su perímetro.

5.6.16 El tamaño, la capacidad y el sistema de carga y descarga de contenedores de almacenamiento, deben ser determinados por la municipalidad y cumplir con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto.

5.6.17 El sitio escogido para ubicar los contenedores de almacenamiento para residuos y desechos sólidos no peligrosos, deberá permitir como mínimo, lo siguiente:

      - Accesibilidad para los usuarios.

      - Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los residuos y desechos sólidos no peligrosos.

      - Limpieza y conservación de la estética del contorno.

5.6.18 Las municipalidades deberán colocar en las aceras y calles, recipientes (papeleras) para almacenamiento exclusivo de residuos y desechos sólidos no peligrosos producidos por transeúntes en número y capacidad de acuerdo con la intensidad del tránsito peatonal y automotor.

5.6.19 En estos recipientes (papeleras) no deberán almacenarse residuos y desechos sólidos no peligrosos generados en el interior de edificaciones, la recolección de los residuos y desechos sólidos no peligrosos acumulados en los recipientes destinados al uso de los transeúntes se hará de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto.

5.6.20 Los desechos sólidos provenientes del barrido de interiores de edificaciones deberán ser almacenados junto con los desechos sólidos originados en los mismos.

5.6.21 Cuando las operaciones de carga y descarga en contenedores de almacenamiento den origen al esparcimiento de los desechos sólidos, éstos deben ser recogidos por la municipalidad.

5.6.22 Para detalles específicos relacionados con el almacenamiento temporal de los residuos y desechos sólidos no peligrosos, se deberán utilizar los lineamientos técnicos de diseño de esta fase de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

# 5.7 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas

5.7.1 Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deben ser responsabilidad de la municipalidad y deberán realizarse considerando la alternativa óptima de acuerdo a las características del cantón, incluyendo, pero no limitado a coberturas, rutas, frecuencias, horarios y tecnología, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto.

5.7.2 La municipalidad deberá implementar sistemas de recogida selectiva de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que posibiliten su reciclado u otras formas de valorización.

5.7.3 La municipalidad puede considerar dos métodos de barrido:

- Barrido manual realizado mediante el uso de fuerza humana que abarca el barrido de cada cuadra hasta que sus andenes y áreas públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los bordes del andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser barrido manualmente.

- Barrido mecánico en aquellas calles pavimentadas, que, por su longitud, amplitud, volumen de los residuos y desechos, tráfico y riesgo de operación manual amerite el uso de maquinaria.

5.7.4 Los residuos y desechos sólidos no peligrosos resultantes de la labor de barrido manual deben ser colocados en recipientes, los cuales al colmarse su capacidad serán cerrados y se ubicarán en la vía pública para su posterior recolección. Se incluye en este servicio la recolección de los residuos y desechos de las papeleras peatonales colocadas en las áreas públicas de tráfico peatonal.

5.7.5 El barrido, lavado y limpieza de los parques y demás áreas públicas debe realizarse de acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por la entidad de aseo, de tal manera que no afecten el flujo adecuado de vehículos y peatones.

5.7.6 El área a barrer comprende todas las calles susceptibles a ser barridas, incluyendo los separadores viales, zonas verdes públicas y áreas públicas de tráfico peatonal y vehicular, con excepción de portales y aceras de propiedad particular.

5.7.7 Para detalles específicos relacionados con el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se deberán utilizar los lineamientos técnicos de diseño de esta fase de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

5.7.8 El personal encargado del barrido y limpieza de residuos y desechos sólidos no peligrosos debe cumplir con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta (overol o un pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y visibilidad en horas de baja luminosidad).

5.7.9 Para el personal que conforma la cuadrilla además del uniforme debe tener un equipo de protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá contemplarse el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo.

5.8 Normas generales para la recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos

5.8.1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, deberán garantizar la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos, distinguiendo entre orgánicos, reciclables y desechos, considerando un análisis de caracterización, cantidad, cobertura, rutas, frecuencias, horarios y tecnología de acuerdo a las características del cantón; y cumplir con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto.

5.8.2 Debe ser responsabilidad de las municipalidades recolectar los residuos y desechos sólidos no peligrosos de los contenedores de almacenamiento público con una frecuencia tal que nunca se rebase la cantidad del contenido máximo del contenedor.

5.8.3 En el caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados con calles internas o cuyas condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como en situaciones de emergencia, los habitantes deben obligatoriamente trasladar los residuos y desechos sólidos no peligrosos a los sitios que la municipalidad determine.

5.8.4 Los generadores de residuos y desechos sólidos no peligrosos deben presentarlos para recolección en las condiciones establecidas en la presente Norma.

5.8.5 Los generadores deberán colocar los recipientes para recolección de los residuos y desechos sólidos no peligrosos en la acera, evitando la obstrucción peatonal, o en los lugares que específicamente señale la municipalidad.

5.8.6 Los recipientes colocados en sitios destinados para la recolección residuos y desechos sólidos no peligrosos, no deben permanecer en tales sitios durante días diferentes a los establecidos por la municipalidad.

5.8.7 Los usuarios deben sacar a la vía sus recipientes o fundas con los residuos y desechos sólidos no peligrosos, sólo en el momento en que pase el vehículo recolector, salvo el caso de que se posea cestas o contenedores metálicas donde colocar las fundas.

Las cestas metálicas deben estar ubicadas a una altura suficiente, de tal manera que se impida el acceso a ellas de los niños y de animales domésticos.

5.8.8 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán realizar el traslado de los residuos y desechos sólidos no peligrosos desde el lugar de su almacenamiento temporal hasta un centro de acopio de residuos sólidos no peligrosos, estación de transferencia o sitio de disposición final.

5.8.9. Para el transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos vía marítima o fluvial los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán implementar los mecanismos más idóneos y apropiados al medio, y podrán adoptar modelos mancomunados o los demás que estableciera la Ley.

5.8.10 El personal encargado de la recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos debe cumplir con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta (overol o un pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y visibilidad en horas de baja luminosidad).

5.8.11 Para el personal que conforma la cuadrilla además del uniforme debe tener un equipo de protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá contemplarse el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo.

5.8.12 En el evento de que los residuos y desechos sólidos no peligrosos sean esparcidos durante el proceso de recolección, los encargados del servicio de recolección deben proceder inmediatamente a recogerlos.

5.8.13 Cuando por ausencia o deficiencia de los cerramientos de lotes de terreno, se acumulen residuos y desechos sólidos no peligrosos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final estará a cargo del propietario del lote. En caso de que la municipalidad proceda a la recolección, este servicio debe considerarse como especial y se lo hará con cargo al dueño del terreno.

5.8.14 Los vehículos destinados para la recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos deben reunir las condiciones propias para esta actividad y las Normas establecidas para el efecto y su modelo debe cumplir con las especificaciones que garanticen la correcta prestación del servicio de aseo público.

5.8.15 Los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que no reúnan las condiciones necesarias para la eficiente prestación del servicio, deben ser reemplazados o adaptados por la municipalidad.

5.8.16 Los municipios, los contratistas o los concesionarios del servicio de recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos deben disponer de un local, garaje-taller-bodega, suficientemente amplio y equipado de modo que pueda ofrecer la mayor seguridad y el mejor mantenimiento de la flota de vehículos.

5.8.17 Los equipos, accesorios y otros implementos de que estén dotados los vehículos destinados a la recolección y transporte de residuos y desechos sólidos no peligrosos, deben estar en correctas condiciones para la prestación oportuna del servicio.

5.8.18 Deberán frecuentemente lavarse los vehículos y equipos para mantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas y el medio ambiente.

5.8.19 El transporte de los residuos y desechos sólidos no peligrosos, deberá cumplir con las normativas de tránsito pertinentes.

5.8.20 Para detalles específicos relacionados con la recolección y transporte, se deberán utilizar los lineamientos técnicos de diseño de esta fase de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

5.9 Normas generales para el acopio y/o transferencia de residuos y desechos sólidos no peligrosos

5.9.1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, podrán instalar centros de acopio o estaciones de transferencia de residuos y desechos sólidos no peligrosos, de acuerdo a las necesidades del cantón, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto.

5.9.2 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos determinarán en sus Planes de Ordenamiento Territorial los sitios previstos para la ubicación, construcción o instalación de centros de acopio y/o estaciones de transferencia de residuos y desechos sólidos no peligrosos.

5.9.3 La localización y funcionamiento de los centros de acopio y estaciones de transferencia de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán reunir como mínimo las siguientes condiciones:

      - Facilitar el acceso de vehículos.

      - No estar localizadas en áreas de influencia de establecimientos educativos, hospitalarios, militares, de recreación y otros sobre cuyas actividades pueda interferir;

      - No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal, ni causar problemas de estética;

      - Tener sistema definido de carga y descarga;

      - Tener sistema alterno para operación en caso de fallas o emergencias;

      - Tener sistema de suministro de agua en cantidad suficiente para realizar actividades de lavado y limpieza; y,

      - Disponer de los servicios básicos que permitan su funcionamiento.

5.9.4 Cuando se realicen actividades de aprovechamiento en estaciones de transferencia, deberán someterse también a las disposiciones de esta Norma, además deberán disponer de sistemas alternos que permitan, en casos de fallas o emergencias, el normal funcionamiento de las estaciones.

5.9.5 Frecuentemente se deberá proceder a la desinfección general de todas las áreas que conforman los centros de acopio y/o estaciones de transferencia.

5.9.6 El personal de operación de los centros de acopio y estaciones de transferencia de residuos y desechos sólidos no peligrosos debe cumplir con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta (overol o un pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y visibilidad en horas de baja luminosidad). Además del uniforme debe tener un equipo de protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá contemplarse el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo.

5.9.7 Para detalles específicos relacionados con los centros de acopio y estaciones de transferencia, se deberán utilizar los lineamientos técnicos de diseño de esta fase de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

5.10 Normas generales para el aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos.

5.10.1 Para efecto de reducción de plásticos de un solo uso, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, deberán acatar lo establecido en la Ley Orgánica Para La Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un solo uso, su respectivo reglamento y norma técnica

5.10.2 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, dentro de su plan de gestión integral municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, el cual incluirá el plan de reciclaje inclusivo y el plan municipal de reducción de residuos plásticos deberán diseñar, implementar, promover y mantener actualizado un componente de aprovechamiento en sus respectivas jurisdicciones, priorizando a recicladores de base y organizaciones de la economía popular y solidaria.

5.10.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos garantizarán la integración de los recicladores de base que operen en su jurisdicción, en función de la generación, priorizando su participación en la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos como una estrategia para el desarrollo sostenible.

5.10.4 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos reconocerán el trabajo de los recicladores de base en la cadena de valor de los residuos, que es coyuntural a las fases de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos. El reconocimiento de los recicladores de base incluirá estímulos e incentivos

5.10.5 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, de forma debidamente justificada y motivada podrán solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional autorización para el aprovechamiento con fines de generación de energía, lo cual será analizado y aprobado de forma excepcional, bajo los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto.

5.10.6 La municipalidad deberá propiciar el aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos, mediante campañas educativas dirigidas a la comunidad con tal fin. Impulsando la reducción de la producción, mediante la aplicación de técnicas de producción más limpia.

5.10.7 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos determinarán en sus Planes de Ordenamiento Territorial los sitios previstos para la ubicación, construcción o instalación de sitios o plantas de aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos.

5.10.8 El personal de operación de los sitios o plantas de aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos de los municipios, deben cumplir con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta (overol o un pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y visibilidad en horas de baja luminosidad). Además del uniforme debe tener un equipo de protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá contemplarse el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo.

5.10.9 La operación de centros o plantas de aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos de los municipios, deberán desarrollarse bajo las siguientes condiciones:

      - Cumplir con las disposiciones de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, control de contaminación del aire, agua y suelo, expedidas para el efecto.

      - Mantener las instalaciones de fachada y acera limpias de todo desecho sólido.

      - Asegurar aislamiento con el exterior, para evitar problemas de estética, proliferación de vectores y olores molestos.

      - Realizar operaciones de carga y descarga y manejo de materiales recuperables, en el interior de sus instalaciones.

      - Desinfectar y desodorizar con la frecuencia que garantice condiciones sanitarias.

5.10.10 Para detalles específicos relacionados con el aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos, se deberá utilizar los lineamientos técnicos de diseño de esta fase de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

5.10.11 En lo referente al aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos en la industria, los generadores industriales y gestores deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento al Código Orgánico Ambiental, publicado en el Registro Oficial No. 752 de 21 de mayo de 2019.

5.11 Normas generales para el tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos

5.11.1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos realizarán el tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos a través de procesos, operaciones o técnicas empleadas para modificar las características de los residuos sólidos mediante transformaciones físicas, químicas o biológicas, con el fin de eliminar su peligrosidad para su disposición final o recuperar material mediante el aprovechamiento; para lo cual deberán como mínimo utilizar métodos como: lombricultora, compostaje, bokashi, entre otros.

5.11.2 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, podrán instalar plantas de tratamiento, de acuerdo a las necesidades del cantón, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto.

5.11.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos determinarán en sus Planes de Ordenamiento Territorial los sitios previstos para la ubicación, construcción o instalación de sitios o plantas para el tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.

5.11.4 El personal de operación en sitios o plantas de tratamiento de residuos sólidos no peligrosos debe cumplir con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta (overol o un pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y visibilidad en horas de baja luminosidad). Además del uniforme debe tener un equipo de protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá contemplarse el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo.

5.11.5 Para detalles específicos relacionados con el tratamiento de residuos sólidos no peligrosos, se deberán utilizar los lineamientos técnicos de diseño de esta fase de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

5.12 Normas generales para la disposición final de desechos sólidos no peligrosos.

5.12.1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán disponer los desechos sólidos no peligrosos de manera obligatoria en rellenos sanitarios, celdas emergentes u otra alternativa que cumpla con los requerimientos técnicos y operativos aprobados para el efecto. La disposición final de desechos sólidos no peligrosos se enfocará únicamente en aquellos residuos que no pudieron ser reutilizados, aprovechados o reciclados durante las etapas previas de la gestión integral de residuos o desechos.

5.12.2 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos podrán construir tres tipos de relleno sanitario y celda emergente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto: manual, semi mecanizado y mecanizado.

5.12.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos podrán operar sus rellenos sanitarios de desechos sólidos no peligrosos en tres tipos de relleno sanitario, de conformidad con los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto: método de celda o zanja o trinchera, método de zona o área y método combinado.

5.12.4 Respecto al análisis de ubicación para implementar el relleno sanitario o celda emergente se deberá realizar un análisis multicriterio considerando como mínimo, los siguientes requisitos:

- Socialización preliminar del proyecto a las comunidades del área de influencia directa de los sitios para determinar la aceptación o negativa respecto a la implementación del proyecto.

- Se prohíbe la disposición final en áreas naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el dominio hídrico público, aguas marinas, playas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto, de acuerdo a la norma secundaria que emita la Autoridad Ambiental Nacional.

- Para la ubicación e implementación de un proyecto de relleno sanitario y/o celda emergente de un cantón, en el que la totalidad o mayoría de su territorio intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles, se requerirá en primera instancia el informe de viabilidad ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional, mismo que contendrá los parámetros mínimos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización ambiental.

- El sitio de disposición final (celda de ubicación de los desechos sólidos no peligrosos) debe ubicarse a una distancia no menor de 13 Km. de los límites de un aeropuerto o pista de aterrizaje. Para la ubicación e implementación de un proyecto de relleno sanitario y/o celda emergente de un cantón que no cumpla con dicho numeral, se requerirá un informe plenamente justificado que geográficamente cualquier sitio no cumple con dicha normativa y adicionalmente se presentará una certificación de la Autoridad Competente Aviación Civil que justifique que el sitio en el cual se implementará la disposición final no creará conflictos con la circulación aérea.

- El sitio de disposición final, no debe ubicarse en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural. Tampoco se deben escoger áreas donde se afecten bienes culturales (monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etc.).

- El sitio de disposición final (celda de ubicación de los desechos sólidos no peligrosos) deberá estar ubicado a una distancia topográfica mínima de 200 m de la fuente superficial más próxima, considerando la distancia más corta entre la celda y la fuente superficial. Para la ubicación e implementación de un proyecto de relleno sanitario y/o celda emergente de un cantón que no cumpla con dicho numeral, se requerirá un informe plenamente justificado que geográficamente cualquier sitio no cumple con dicha normativa y adicionalmente se deberá realizar el trámite administrativo de no afectación al recurso hídrico donde deberán presentar el estudio hidrológico, estudio hidrogeológico, estudio de suelos y detalles de las obras de ingeniería que serán considerados como medidas de contingencia.

- Para la ubicación del sitio de disposición final no deben escogerse zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, etc, que pongan en riesgo la seguridad del personal o la operación del relleno.

- El sitio de disposición final debe ubicarse en sitios conforme a lo establecido en sus Planes de Ordenamiento Territorial.

- La distancia del sitio de disposición final a la localidad más cercana no podrá ser menor de 500 m. Tampoco se deben utilizar áreas previstas para proyectos de desarrollo regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, represas, etc.).

- El sitio de disposición final debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades de recolección y transporte de los desechos sólidos.

- El lugar seleccionado para el sitio de disposición final debe contar con suficiente material de cobertura, de fácil extracción.

- La permeabilidad de los suelos deberá ser igual o menor que 1 x 10-7 cm/seg; si es mayor se deberá usar otras alternativas impermeabilizantes.

- El sitio de disposición final deberá contar con un área estimada para un periodo de vida útil de por lo menos 10 años.

5.12.5 En lo referente a la operación del sitio de disposición final se deberá considerar como mínimo, lo siguiente:

- El sitio de disposición final deberá poseer: cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo identifiquen en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada y salida de vehículos, horarios de operación o funcionamiento, medidas de prevención para casos de accidentes y emergencias, además se deben indicar la prohibición de acceso a personas distintas a las comprometidas en las actividades que allí se realicen.

- El sitio de disposición final debe contar con los servicios mínimos de: suministro de agua, energía eléctrica, línea telefónica, sistema de drenaje para evacuación de sus desechos líquidos, de acuerdo con la complejidad de las actividades realizadas.

- El sitio de disposición final debe contar con programas y sistemas para prevención y control de accidentes e incendios, como también para atención de primeros auxilios y cumplir con las disposiciones reglamentarias que, en materia de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y demás organismos competentes.

- El personal de operación del sitio de disposición final de desechos sólidos no peligrosos, deben cumplir con sus jornadas de trabajo, utilizando la vestimenta (overol o un pantalón y su respectiva camisa de color fosforescente o llamativo o con franjas de seguridad que permitan su identificación y visibilidad en horas de baja luminosidad). Además del uniforme debe tener un equipo de protección personal, que ofrezca seguridad, de tal manera que no se produzcan heridas, el mismo que garantizará atenuación de golpes en la cabeza, canillas y puntas de pies, protección contra olores, ruido y lluvia si es necesario. Deberá contemplarse el tipo, número de unidades y períodos de reemplazo.

- El sitio de disposición final debe contar con instalaciones administrativas o de apoyo consideradas como obras complementarias para operar de manera óptima: cerramiento perimetral, puerta de acceso, área de amortiguamiento y protección, caseta de control, caseta de pesaje, bascula, almacén, cobertizo, taller de mantenimiento, área administrativa, vías de acceso, áreas de maniobra y servicios higiénicos apropiados para uso del personal.

- Se debe mantener un registro diario de cantidad, volúmenes y peso de desechos sólidos no peligrosos y sanitarios.

- Debe mantenerse en el sitio de disposición final las condiciones necesarias para evitar la proliferación de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la estética del entorno.

- Se debe ejercer el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos no peligrosos, partículas, polvo y otros materiales que por acción del viento puedan ser transportados a los alrededores del sitio de disposición final.

- Se debe controlar mediante la caracterización, captación, conducción y tratamiento adecuado los líquidos percolados que se originen por descomposición de los desechos sólidos no peligrosos y que pueden llegar a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

- Para la operación del relleno sanitario o celda emergente se deberá diseñar la celda diaria que es la unidad básica de construcción, y debe estar constituida por la cantidad de desechos sólidos no peligrosos que se entierran, compactan y cubren en un día.

- Durante la operación del sitio de disposición final, los desechos sólidos no peligrosos deben ser esparcidos y compactados simultáneamente en capas que permitan el recubrimiento total del frente de trabajo diario.

- Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del sitio de disposición final se deben diseñar chimeneas de material granular, las mismas que se conformarán verticalmente elevándose a medida que avanza el relleno sanitario o celda emergente.

- Todo relleno sanitario y celda emergente debe disponer de una zanja, canal o cuneta perimetral que intercepte, conduzca y desvíe fuera del mismo las aguas de escorrentía superficial, que pueden ser de secciones como trapezoidal, triangular, circular, cuadrada o parabólica y pueden estar o no revestidas ya sea de hormigón, geomembrana o tierra,

- El relleno sanitario o celda emergente en operación debe ser inspeccionado regularmente por la Autoridad Ambiental Nacional, dictándose las medidas que se crea adecuadas para corregir cualquier defecto que se compruebe en las técnicas con las que se opera en el relleno sanitario o celda emergente.

- Se deben implementar medidas de seguridad y plan de contingencias.

5.12.6 La municipalidad a través de su manual de operación y mantenimiento debe ser responsable de ejercer el control y vigilancia de la operación del sitio de disposición final a fin de evitar condiciones que puedan originar efectos nocivos a la salud humana o al medio ambiente.

5.12.7 La municipalidad deberá contar con herramientas, equipos o maquinaria que operen permanente en el sitio de disposición final para una gestión adecuada del mismo. Así mismo, deberán dar el mantenimiento respectivo, dejándolos limpios una vez concluidas las labores diarias; y, en caso de daños, deberán ser reparadas o sustituidas a la mayor brevedad.

5.12.8 Para mantener el sitio de disposición final en condiciones óptimas, se deberá controlar desechos livianos dispersos que puedan ser arrastrados por el viento, tales como papeles y plásticos fuera del frente de trabajo. Además, se deberá mantener la limpieza de la infraestructura y de las vías de acceso al lugar de emplazamiento.

5.12.9 Una vez clausurados los sitios destinados para la disposición final de desechos sólidos no peligrosos, podrán tener usos posteriores conforme a los estudios presentados en el diseño paisajístico.

5.12.10 Es imprescindible que el relleno sanitario cuente con una adecuada administración si se quiere garantizar que este sea construido y operado de conformidad con las especificaciones y recomendaciones dadas en el proyecto aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.12.11 Se deben realizar periódicamente monitoreos de la calidad de aire, suelo y aguas, conforme al Plan de Manejo Ambiental aprobado o cuando la Autoridad Ambiental lo solicite, para verificar la calidad de los mismos y comprobar que las actividades operacionales en el relleno sanitario o celda emergente se desarrollan correctamente, previniendo así cualquier posible contaminación del entorno.

5.12.12 Para la determinación de las características de las aguas subterráneas, se debe escoger un punto de control, ubicado como máximo a 150 metros de la celda de ubicación de los desechos sólidos no peligrosos, siempre que no exceda los límites del mismo, en caso contrario el punto de control deberá ubicarse dentro de los límites del relleno sanitario o celda emergente.

5.12.13 Los niveles máximos de contaminantes básicos en el punto de control a considerar se deberán realizar conforme a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua vigente.

5.12.14 Los lixiviados generados deben ser tratados, de tal manera que cumplan con lo establecido en la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua o en la normativa específica que se emita para el efecto.

5.12.15 Para detalles específicos relacionados con la disposición final de desechos sólidos no peligrosos, se deberán utilizar los lineamientos técnicos de diseño de esta fase de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

5.13 Normas generales para la recolección y disposición final de desechos sanitarios.

5.13.1 Sin perjuicio de las obligaciones de los generadores de este tipo de desechos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos serán responsables de la recolección, transporte, almacenamiento, eliminación y disposición final de los desechos sanitarios generados dentro de su jurisdicción, definidos en el artículo 564 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente publicado en el R. O. 507 del 12 de junio de 2019, y el Reglamento Interministerial para la gestión de residuos y desechos generados en establecimientos de salud publicado en el R. O. 450 del 20 de marzo de 2019, o el que lo reemplace. Este servicio público, lo podrán realizar a través de las modalidades de gestión que prevé el marco legal vigente.

5.13.2 En caso de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos realicen la gestión de los desechos sanitarios de forma directa deberán considerar como mínimo lo siguiente:

a) Para la recolección de desechos sanitarios de gestión municipal, en el que el municipio gestione directamente estos desechos, se deberá presentar las rutas establecidas en los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto y/o la aprobación de los requisitos técnicos para el transporte de dichos desechos según la norma establecida para el efecto, según corresponda.

b) En caso de considerar como componente el manejo de desechos sanitarios sin tratamiento que elimine sus características de peligrosidad, se diseñará la celda de seguridad, la misma que se calculará en función a la generación de este tipo de desecho, y que debe contener como mínimo lo siguiente: drenaje de aguas lluvias, impermeabilización de la base y techo provisional, en estas celdas se depositará los desechos biológicos-infecciosos y corto-punzantes según los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental para la emisión de la viabilidad técnica del proyecto y/o la aprobación de los requisitos técnicos para la disposición final de dichos desechos, y demás normativa aplicable.

c) En caso de existir tratamiento de desechos sanitarios, que elimine las características de peligrosidad, de acuerdo a los requisitos técnicos para la eliminación de dichos desechos, y demás normativa aplicable, estos serán considerados como no peligrosos, y podrán ser depositados en el mismo relleno sanitario o en una celda diferenciada, lo segundo en especial por los desechos cortopunzantes, según sea aplicable.

d) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

e) En todo caso, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos, para la obtención del permiso ambiental deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en la normativa ambiental vigente para el efecto.

5.13.3 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos (GADM) que realicen la gestión de los desechos sanitarios a través de terceros, sea por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta, y demás mecanismos establecidos en la ley; en todo caso el GADM deberá garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de quien realice dicha gestión, y seguirán siendo responsables del servicio brindado; sin perjuicio de las acciones legales que correspondan a cada uno de ellos por el incumplimiento a la normativa vigente, para lo cual deberán presentar  medios de verificación.

5.14 Normas generales para el cierre técnico y saneamiento de botaderos de desechos sólidos.

5.14.1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán cerrar los botaderos existentes en el cantón, mediante proyectos de cierre técnico autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional.

5.14.2 La Autoridad Ambiental Nacional realizará un control y seguimiento del cumplimiento del cierre técnico y saneamiento de botaderos.

5.14.3 Para el cierre técnico y saneamiento de un botadero de desechos sólidos no peligrosos se deberá realizar los estudios y diseños conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el Anexo 22 “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios para la obtención de la viabilidad técnica”.

5.14.4 En lo referente a la ejecución del cierre técnico y saneamiento de botaderos se deberá considerar lo establecido en los estudios aprobados como enfatizándose en el cumplimiento de lo siguiente:

- El cierre técnico deberá poseer: cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo identifiquen en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada y salida de vehículos, medidas de prevención para casos de accidentes y emergencias, además se deben indicar la prohibición de acceso a personas distintas a las comprometidas en las actividades que allí se realicen.

- Contar con programas y sistemas para prevención y control de accidentes e incendios, como también para atención de primeros auxilios y cumplir con las disposiciones reglamentarias que, en materia de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y demás organismos competentes.

- Contar con obras complementarias como: cerramiento perimetral, puerta de acceso, caseta de control, vías de acceso.

- Se debe controlar mediante la caracterización, captación, conducción y tratamiento adecuado los líquidos percolados que se originen por descomposición de los desechos sólidos no peligrosos y que pueden llegar a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

- Se debe estabilizar los taludes garantizando que no exista deslizamientos y en función a las características topográficas y geológicas del suelo.

- Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del sitio de disposición final se deben diseñar chimeneas de material granular, las mismas que se conformarán verticalmente conforme al cierre técnico del botadero.

- Disponer de una zanja, canal o cuneta perimetral que intercepte, conduzca y desvíe fuera del mismo las aguas de escorrentía superficial, que pueden ser de secciones como trapezoidal, triangular, circular, cuadrada o parabólica y pueden estar o no revestidas ya sea de hormigón, geomembrana o tierra.

- Se deben implementar medidas de seguridad y plan de contingencias.

- Además, se realizará los siguientes controles: control de animales grandes, control de insectos y roedores, control de papeles y plásticos, control de olores, control de incendios y control de presencia de personas ajenas al proyecto en el frente de trabajo.

- Se debe compactar y cubrir los desechos sólidos no peligrosos realizando una cobertura final con material impermeable que minimice la infiltración de aguas lluvias.

- Se realizará la recuperación edáfica, que comprende en suavizar las pendientes, rellenar las oquedades, confinar y cubrir los desechos sólidos no peligrosos destapados. Se sembrará pasto o vegetación de raíz horizontal, para retener el suelo y protegerlo contra la erosión. Además, se ejecutará una recuperación paisajística del terreno para darle una utilización racional y acorde a las necesidades de la zona.

5.14.5 Después del cierre técnico y saneamiento del botadero de desechos sólidos no peligrosos y si su espacio físico lo permite, se podrá realizar una conversión a relleno sanitario o celda emergente, para lo cual se cumplirá con lo establecido en la presente norma y en el Anexo 22 “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios para la obtención de la viabilidad técnica”.

# METODOS DE ENSAYO

Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de contaminación de los desechos sólidos, deberán ser Laboratorios Acreditados por el organismo de acreditación ecuatoriano.

# BIBLIOGRAFÍA

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, publicado en el Registro Oficial Nro. 983 de 12 de abril de 2017

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE, publicado en el Registro Oficial Nro. 752 de 21 de mayo de 2019

CANTER, 1998. “Manual de evaluación del impacto ambiental”.

CEPIS, 1997. Guía para el Diseño de Rellenos de Seguridad en América Latina-. Octubre de 1997.

CEPIS, Caracterización   de   Desechos   sólidos   Peligrosos-Muestreo   y   Análisis   e Interpretación de Resultados de Pruebas de Laboratorio, por María Luisa Castro de Esparza.

CEPIS, 1995. Curso internacional de rellenos sanitarios y de seguridad.  “Contaminantes y Niveles de Reglamentación para el Procedimiento para la Caracterización de un Lixiviado por su Toxicidad (Prueba TCLP )”. Lima, 6-10 de febrero de 1995.

COLLAZOS PEÑALOZA HÉCTOR, Ingeniero Sanitario Mg. SP. “Diseño y Operación de Rellenos Sanitarios”, 2001.

EPA 625/R-94/008. “design, operation, and closure of Municipal Solid Waste landfills”. Ministerio de salud de Colombia. “Los desechos sólidos industriales peligrosos en Bogotá”, investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería y patrocinada por Colciencias Inderena.