Ciudad y fecha

TRÁMITE. (marcar con una X):

| Adjudicación |  |
| --- | --- |
| Regularización |  |
| Otro |  |

PETICIONARIO:_____________

- LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO

  - Consideraciones generales para el levantamiento planimétrico:

- El levantamiento planimétrico deberá estar debidamente georreferenciado utilizando la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), con base en el Sistema de Referencia WGS84 del huso a la que pertenezca (17, 18 N o S).

- El levantamiento planimétrico será elaborado con métodos topográficas convencionales y/o GPS diferenciales para garantizar la precisión según la escala a levantarse.

- Para los predios a levantarse se debe tomar en cuenta la precisión de Escala 1:1000 y 1:5.000 según los estándares definidos en el Acuerdo Ministerial 017-20 publicado en el Registro Oficial Nro. 764 de 10 de julio de 2020. (Normas Técnicas Nacionales para el Catastros de Bienes Inmuebles Urbanos - Rurales y Avalúos de Bienes- MIDUVI)

- Se debe generar la descripción del límite (Norte, Sur, Este y Oeste).

- El resultado del levantamiento (plano e informe de linderación), se presentará en formato digital .SHP (CD/DVD), y en formato analógico, impreso. Para el formato analógico se utilizará láminas de papel bond, formato INEN tamaño A4. En casos en que la superficie del predio supere a las 20 has, se utilizarán láminas en tamaño A3 o mayores, acorde a la forma y número de vértices de los predios.

El CD/DVD contendrá las siguientes carpetas:

  - Contenido del plano:

    - Título:

“LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DEL TERRITORIO COMUNITARIO _______________________________________________”

    - Gráfico del Levantamiento:

Se identificará los límites del predio incluyendo la siguiente información:

- Linderos del predio: formarán un polígono cerrado y su posición siempre estará orientada al norte, al igual que la cuadrícula.

- Vértices del Predio: para cada cambio de dirección que supere los 15° o cuando coincide con el límite de un predio colindante, se identificará dicho vértice, utilizando la letra “P” acompañada de un número secuencial de dos dígitos, partiendo del vértice superior izquierdo y siguiendo el sentido horario.

- En los casos en los que el predio colinde con vías, quebradas, ríos o un detalle geográfico relevante, estos serán identificados con su nombre respectivo ya sea en el plano o en el informe de linderación.

- Se deberá incluir, sea en el plano o en el informe de linderación, el cuadro de coordenadas planas de cada vértice con dos decimales, según el Sistema de Referencia mínimo 8 vértices dependiendo la irregularidad del predio.

- En la esquina superior derecha se ubicará el símbolo que indique el Norte.

- La cuadrícula será trazada en forma completa con un intervalo que guarde relación con la escala del plano, complementada con las coordenadas planas Norte y Este en valores enteros, ajustadas a la escala de impresión.

    - Escala Gráfica:

La escala gráfica debe estar acorde a la escala de impresión del plano.

    - Escala numérica y área:

La escala numérica se debe expresar en múltiplos de 50, ajustada para la impresión del plano y el valor del área del predio expresado en hectáreas, con cuatro dígitos decimales.

    - Sistema de referencia:

Colocar el sistema de referencia utilizado en el levantamiento, así como la proyección     cartográfica (WGS84 / UTM ZONA… SUR/NORTE).

    - Plano de ubicación:

Contendrá un plano de ubicación en el sistema de referencia WGS 84 que contenga como información base la cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM).

    - Fecha:

Deberá contener las fechas de levantamiento en territorio y la de elaboración del plano donde se utilizará el formato numérico dd/mm/aa (día/mes/año).

    - Logotipos o autores:

En este casillero se podrá incluir los logotipos (MAAE-MAG) o nombres de las entidades, 	instituciones o 	profesionales generadores de esta información.

    - Datos de ubicación político administrativa:

Ubicación político administrativa del predio, incluyendo los nombres de: provincia, 	cantón, parroquia y sector. Y el área o superficie del predio en hectáreas.

    - Nombre del posesionario o propietario:

Nombres completos de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad.

    - Elaborado por:

Nombre y firma de las personas que elaboraron el documento.

    - Revisado y Aprobado por:

La Dirección de Bosques aprobará el levantamiento planimétrico y la ficha de campo conforme la normativa vigente

- INFORME DE LINDERACIÓN:

El informe de linderación deberá ser presentado en formato digital (hojas de cálculo o procesador de texto) y en formato analógico en hojas tamaño INEN – A4, que conténgala siguiente información:

  - Título:

Informe de  linderación de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad.

  - Ubicación político administrativa del predio:

Se colocará los nombres correspondientes a provincia, cantón, parroquia, sector.

  - Nombre de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad:

Se deberá poner el nombre completo como se encuentra otorgada en la personería jurídica.

  - Descripción del límite:

Debe describirse los límites del predio por sus cuatro puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste), cada vértice debe ir con la letra “p” por ejemplo (P01 de coordenadas UTM E, N siguiendo el río hasta llegar al P02 de coordenadas UTM E, N), hasta cerrar el polígono.

  - Cuadro de datos:

Contendrá las siguientes columnas:

- Vértice: Se colocará el detalle secuencial de todos los vértices que conforman el predio.

- Coordenadas: Se colocarán los valores de las coordenadas  correspondientes a cada vértice con un decimal, según la proyección UTM (Norte y Este), y en el sistema de referencia WGS 84 y el huso al que pertenezca.

- Vértices desde – hasta: Se colocarán los vértices identificados del tramo pertinente.

- Distancia (m): Se colocará el valor de la distancia expresada en metros con un decimal entre los vértices que describan  cada tramo del lindero.

- Rumbo: Si entre los vértices existe una línea recta se deberá colocar el rumbo de cuadrícula, caso contrario se colocará “variable” y el nombre del tipo de característica geográfica “Río…, Cota., entre otros” .

- Colindante/Observación: Se colocarán los nombres del propietario colindante que se identifique para cada tramo. Cuando se desconozca el nombre, se colocará “Colindante presunto: Propiedad del Estado”.

  - Elaborado por:

Nombre y firma de los representantes del Ministerio del Ambiente y Agua.

  - Revisado y Aprobado por:

La Dirección de Bosques aprobará el levantamiento planimétrico y la ficha de campo conforme la normativa vigente.

Se podrá incluir los logotipos nombres de las entidades, instituciones o profesionales generadores de esta información.

MODELO DE INFORME DE LINDERACIÓN

| Provincia | Cantón: | Parroquia: | Sector: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Del Posesionario o Propietario: |  | Superficie: |  |

| Vértice No | Coord. UTM - WGS84 |  | Vértice desde - hasta | Distancia (m) | Rumbo | Colindante | Descripción/Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Norte | Este |  |  |  |  |  |

| Elaborado por: | Revisado y aprobado por: |
| --- | --- |
| Nombre: | Nombre: |
| Cédula: | Cédula: |